
河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
机电与机制类基础课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（机械基础1-10；机械制图11-15。每小题3分，共45分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．构成机械的最小单元，也是制造机械时的最小单元是
A．机器

   




B．零件
    

C．构件






D．机构
2．内燃机的配气机构采用的是
A．棘轮机构
   




B．惰轮机构
   


C．齿轮机构





D．凸轮机构
3．金属材料抵抗比它更硬的物体压入其表面的能力是
A．强度
       




B．韧性

   


C．塑性

   




D．硬度
4．在各种类型轴承中，不能承受轴向载荷的是
A．调心球轴承
               
B．深沟球轴承 

C．圆锥滚子轴承
            
D．圆柱滚子轴承

5．普通钢、优质钢和高级优质钢区分的依据是

A．含碳量

               
B．力学性能的高低

C．杂质S、P含量的多少
     
D．杂质Mn、Si含量的多少

6．要求硬度高、耐磨的零件，淬火后要进行

A．正火





   
B．低温回火

C．中温回火




   
D．高温回火
7．低副是指两构件之间作____的运动副。

A．点接触

B．线接触

C．面接触

D．任意接触

8．曲柄机构的死点发生在
A．主动杆与摇杆共线位置
     
B．主动杆与机架共线位置
C．从动杆与连杆共线位置

   
D．从动杆与机架共线位置
9．蜗轮蜗杆传动属于
A．交错轴齿轮传动  
           
B．相交轴齿轮传动   

C．平行轴齿轮传动
           
D．间歇传动

10．被连接的两轴要求相交应选用
A．万向联轴器

       

B．套筒联轴器

C．弹性柱销联轴器      


D．凸缘联轴器
11．下列有关机械制图的说法中不正确的是
A．绘图时，不论采用何种比例，图样中所注的尺寸数值都是所表达对象的真实大小，与图形比例无关

B．图样中的尺寸，以毫米为单位时不需标注计量单位的符号或名称

C．按剖切范围，剖视图分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图三类

D．一张完整的装配图包括一组视图、必要的尺寸、技术要求、标题栏及明细栏

12．如图1所示，根据主视图选择正确的俯视图
[image: image23.png]~~




图1
A．（a）


B．（b）

 
C．（c）


D．（d）
13．如图2所示，选择正确的移出断面图
[image: image2.png]



图2
A．（a）


B．（b）


C．（c）


D．（d）
14．如图3所示，根据俯视图选择正确的全剖主视图

[image: image3.png]



图3
A．（a）


B．（b）


C．（c）


D．（d）

15．对图4中标注“C2”的解释正确的是
[image: image1.png]L




A．C表示非45°倒角，2表示倒角的宽度    
B．C表示非45°倒角，2表示倒角的斜度

C．C表示45°倒角，2表示倒角的宽度



D．C表示45°倒角，2表示倒角的斜度

                                              图4

机械基础（100分）

二、判断题（每小题2分，共30分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
16．低碳钢的锻压性最好，中碳钢较次，高碳钢最次。
17．布氏硬度比洛氏硬度高。
18．低碳钢的焊接性较好，高碳钢的焊接性较差。
19．力能脱离物体而单独存在，因为它是一个矢量。

20．链传动可以在高速、重载、高温条件下及尘土飞扬的不良环境中工作。

21．与滚动轴承相比，滑动轴承负担冲击载荷的能力较差。
22．在Ｖ带传动中，其他条件不变，则中心距越大，承载能力越大。
23．横截面积越大的梁，其抗弯能力也越强。
24．既传递转矩又承受弯矩的轴称之为传动轴。

25．HT200表示抗拉强度不低于200MPa的灰铸铁。
26．销联接在受到剪切的同时还要受到挤压。
27．带传动的小轮包角越大，承载能力越大。
28．曲柄滑块机构是由曲柄摇杆机构演化而来的。
29．在润滑良好的闭式齿轮传动中，齿面疲劳点蚀失效不会发生。
    30．用联轴器时无需拆卸就能使两轴分离。
三、名词解释题（每小题3分，共9分）
31．退火
32．周转轮系
33．联轴器
四、分析与简答题（5小题，共36分）
34．直梁弯曲时横截面上产生的应力怎样分布？怎样提高梁的抗弯能力？（6分）
35．斜齿圆柱齿轮与直齿圆柱齿轮相比，啮合和传动特点是什么？（6分）
36．在设计带传动时为什么要限制带速
[image: image4.wmf]v

、小带轮直径
[image: image5.wmf]1

d

和带轮包角
[image: image6.wmf]a

？（6分）
37．轴上零件的轴向固定方法有哪些（请说出任意5种）？（10分）
38．图5中杆AB由绳子CD系住，假设各接触面光滑无摩擦，不计自重，画出杆AB的受力分析图。（8分）
[image: image7.png]2




图5

五、计算题（2小题，共25分）
39．在图6所示的三角支架中，在铰链A处悬挂重物G=80kN，已知AB和AC为圆截面杆，AB杆材料为Q235A，直径20mm，许用应力[σ]=160MPa；AC杆材料为铸铁，直径40mm，许用应力[σ]=100MPa，试校核该结构的强度。（13分）
[image: image8.png]



图6
[image: image22.png]


40．图7所示定轴轮系中蜗杆0为双头左旋蜗杆
[image: image9.wmf]0

z=2

，转向如图所示。蜗轮1的齿数为
[image: image10.wmf]1

z=50

，蜗杆2为单头右旋蜗杆
[image: image11.wmf]2

z=1

，蜗轮3的齿数为
[image: image12.wmf]3

z=40

，其余齿轮齿数为
[image: image13.wmf]4

z=30

，
[image: image14.wmf]5

z=20

，
[image: image15.wmf]6

z=25

，
[image: image16.wmf]7

z=18

，
[image: image17.wmf]8

z=48

，
[image: image18.wmf]9

z=16

。试求轮系传动比i 09；假设齿轮9轴线与蜗杆0轴线平行，判断蜗杆0转向是否与齿轮9相同。（12分）。

[image: image19.emf]图7
机械制图（105分）
六、尺寸标注题（22分）
41．标注答题卡上图1所示组合体的尺寸（尺寸数值按1︰1从图中量取，并取整数）。
七、作图题（4小题，共55分）
42．根据答题卡上图2补画视图中所缺的图线。（8分）
43．根据答题卡上图3所示组合体的主视图和俯视图，补画左视图。（15分）
44．根据答题卡上图4所示主视图和俯视图，在指定位置画出全剖的主视图。（20分）
45．根据答题卡上图5所示，找出图（a）中螺柱连接的错误，在图（b）中画出正确的螺柱连接图。（12分）
八、看图题（每空2分，共28分）
46．读图8所示拨叉零件图，回答下列问题，将答案写在答题卡对应的横线上，写在试题卷上无效。
(1)该零件图采用_________视图和_________视图两个视图来表达零件的结构形状，为明确肋板的厚度采用了_________图。
(2)M18×1-6H螺纹孔的定位尺寸为_________、_________。它表示的是_________牙普通螺纹，其线数为_________，其大径为_________，螺距为_________。
(3)φ
[image: image20.wmf]+0.043

0

16

表示孔的基本尺寸为_________，上偏差为_________,下偏差为_________，公差为_________。
(4)图中表面要求最高的表面粗糙度Ra为_________。
[image: image21.png]1. xEHERAARS,
2. wHARAAAL RA
IR





图8






PAGE  
机电与机制类基础课试题卷  第 6 页（共 7 页）


_1368030124.unknown

_1368030170.unknown

_1368030188.unknown

_1368030206.unknown

_1368030216.unknown

_1368107269.unknown

_1368030197.unknown

_1368030179.unknown

_1368030147.unknown

_1368030160.unknown

_1368030138.unknown

_1367927000.unknown

_1367927026.unknown

_1367926981.unknown

_1367705148.psd

