
河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
计算机类基础课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（计算机组装与维修1-30；Visual Basic 6.0程序设计31-55。每小题2分，共110分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）
1．主机箱内的主要部件不包括
A．CPU


B．主板


C．键盘


D．电源
2．连接打印机等并行设备的接口是
A．6针圆形接口




B．25针D形接口
C．RJ-45接口




D．15针D形接口
3．IDE接口是用于连接    的并行总线。
A．电源


B．硬盘和光驱
C．音响设备

D．数码相机
4．    也称为Firewire火线接口。

A．Mini-USB
B．RJ-45

C．VGA接口
D．IEEE1394接口

5．USB1.1的最高数据传输率是
A．12Mbps

B．8Mbps

C．133Mbps

D．480Mbps

6．    也称时钟频率。
A．外频


B．主频


C．前端总线频率
D．倍频系数

7．32位的CPU一次能处理    个字节。
A．4


B．8


C．16


D．32
8．CMP是    的简称。

A．多芯片多处理器



B．多芯片单处理器
C．单芯片多处理器



D．单芯片单处理器
9．    不是笔记本电脑内存的优点。
A．体积大

B．低能耗

C．散热好

D．速度快
10．AMD的    插槽，拥有940根针脚，这种处理器内建DDR2内存控制器，可以支持最高DDR2 800的内存。

A．Socket 940




B．Socket 939

C．Socket 478




D．Socket AM2

11．在断电后，其中保存的信息会消失的存储器是

A．硬盘


B．内存


C．光盘


D．U盘
12．内存的常用参数不包括

A．字长


B．内存主频

C．接口类型

D．存取时间

13．在ATI显卡上进行“多显示器桌面模式”设置，将两台显示器的显示内容以水平方向连接在一起，则选择
A．扩展桌面模式




B．复制（演示）
模式

C．水平伸展模式




D．垂直伸展模式
14．U盘是一种    设备。
A．内存


B．缓存


C．移动硬盘

D．移动存储


15．闪存卡的主要技术参数不包括

A．传输速率





B．读速度和写速度

C．控制芯片





D．质量安全认证
16．CRT显示器的主要技术指标不包括

A．分辨率

B．刷新率

C．可视角度

D．环保标准

17．SDRAM内存的电压是

A．1.8V


B．2.4V


C．3.3V


D．2.5

18．每个SCSI接口可以接入多达    个设备。
A．15


B．13


C．8


D．20
19．一般要求电源输出的波纹电压应在    以下。
A．0.3V


B．0.5V


C．0.7V


D．1.0V
20．    能带电进行操作。
A．任何连接、插拔操作


B．任何跳线



C．任何紧固或盖机箱盖操作

D．机器调试

21．当CMOS设置清除后，应当把跳线帽    ，才能开机。
A．插在1、3号跳线柱上


B．插在2、3号跳线柱上
C．插在1、2号跳线柱上


D．拔出


22．“一键恢复”功能是由    提供的。
A．智能BIOS技术



B．Dual BIOS技术

C．FlashMemory技术



D．DDR技术
23．FAT32分区格式的每个簇的容量都固定为    KB。
A．1


B．2


C．3


D．4
24．硬盘分区的步骤依次是

A．建立主分区、建立扩展分区、建立逻辑分区、激活主分区、保存

B．建立扩展分区、建立主分区、建立逻辑分区、激活主分区、保存

C．建立扩展分区、建立逻辑分区、建立主分区、激活主分区、保存

D．建立主分区、激活主分区、建立扩展分区、建立逻辑分区、保存

25．操作系统提供的磁盘工具Format的功能是

A．磁盘格式化




B．文件复制


C．文件属性设置




D．文件打开

26．    不需要安装驱动程序就能使用。
A．显卡


B．扫描仪

C．键盘


D．声卡
27．Windows XP的运行环境要求RAM最小为

A．256MB

B．128MB

C．32MB

D．64MB

28．杀毒软件是计算机系统的
A．引导程序

B．操作系统

C．应用软件

D．监控程序

29．当Award BIOS系统自检时，发出“1长1短”的喇叭声表示
A．RAM或主板错误



B．显示器或显卡错误

C．键盘控制器错误



D．电源故障
30．根据网络故障的对象可将网络故障分为
A．线路故障、路由故障、网络逻辑故障

B．线路故障、主机故障、网络物理故障

C．线路故障、路由故障、主机故障

D．路由故障、主机故障、网络物理故障
31．在Visual Basic 6.0集成开发环境中，不能运行程序的操作是
A．按“F5”键




B．从“运行”菜单中选择“启动”命令

C．在工具栏中单击“启动”按钮
D．按“F6”键
32．布尔型（boolean）数据的取值范围是
A．0或1





B．1或-1


C．True或False




D．T或F
33．关于常量，描述错误的是
A．在程序执行期间数值始终不变的量称为常量

B．常量分为一般常量和符号常量两种

C．数值常量包括整数、定点数和浮点数

D．系统内部定义的符号常量在程序设计中不能直接使用
34．符合Visual Basic 6.0规范的变量名是
A．a3


B．3a


C．If


D．a+b
35．符合Visual Basic 6.0规范的表达式是

A．(a+b)(a-b)
B．a2-b2


C．a^2-b^2

D．[a+b]*[a-b]
36．表达式 14 Mod 3的值是
A．2


B．-2


C．
1


D．-1
37．设a=”abcdefghij”，则表达式Right（a,3）&Mid（a,3,3）的值是

A．”abc”

B．”hij”


C．”cde”

D．”hijcde”
38．下列各种运算符，运算级别最高的是

A．关系运算符




B．布尔运算符


C．算术运算符




D．字符串连接运算符

39．假设变量a=1234，执行t=(a\100) Mod 10语句以后，t的值是

A．1


B．2


C．3 


D．4

40．用min表示a和b中的最小值，不能实现该功能的程序段是

A．If a<b Then min=a Else min=b
B．If a<b Then
min=a

Else

min=b

End if

C．min=IIf(a<b,b,a)



D．min=IIf(a<b,a,b)

41．程序段：s=0

For i=1 To 10 Step 2




s=s+i




Next i




Print i

中的Print i 输出的结果是

A．11


B．10


C．9


D．25
42．能求出 s=1*2*3*4*5的程序段是

A．s=1:i=1





B．s=1:i=1



Do While i<5





Do Until i>=5


s=s*i






s=s*i


i=i+1






i=i+1


Loop






Loop
C．s=1:i=1





D．s=1:i=1




Do







Do
s=s*i






s=s*i

i=i+1






i=i+1

Loop While i<=5




Loop Until i>=5

43．用Dim a(2，3) As Integer声明的数组元素的个数是

A．2


B．5


C．6


D．12

44．关于数组的清除描述错误的是
A．Erase能够清除定长数组的内容

B．Erase能够释放定长数组的所有空间

C．Erase用于定长数值数组时，则把该数组所有元素置为0

D．Erase用于动态数组时，将删除整个数组结构并释放该数组所占的内存
45．鼠标单击窗体的一个空白区或一个无效控件时，发生的窗体事件的事件名是
A．Click

B．DbClick

C．Load


D．Unload
46．InputBox函数的语法格式
InputBox（prompt[,title][,default][,xpos][,ypos][,helpfile,context]）

用来指定显示在对话框标题栏中的字符串表达式的参数是

A．default

B．helpfile

C．context

D．title
47．调用CommonDialog控件的    方法显示“打开”对话框。
A．ShowSave
B．ShowOpen
C．ShowColor
D．ShowHelp
48．为了使文本框控件具有水平滚动条和垂直滚动条，应把ScrollBars属性值设置为
A．0


B．1


C．2


D．3
49．在文本框的KeyDown事件中，如果Shift被按下，则参数Shift的值是
A．1


B．2


C．4


D．6

50．    用于显示项目列表，从其中可以选择一项或多项。
A．文本框控件
B．框架控件

C．列表框控件
D．菜单控件

51．在窗体或图像框中画圆的方法是

A．Line


B．Circle

C．Scale


D．PSet

52．在模块级别声明对DLL动态链接库的外部过程的引用，应使用    语句。
A．Call


B．Dim


C．ReDim

D．Declare
53．要向RichTextBox控件加载一个.rtf文件或文本文件，应使用    方法。
A．Load
File

B．Find


C．SaveFile

D．SelPrint
54．在文件列表中单击一个文件时将发生    事件。
A．PathChange
B．Change

C．Click

D．PatternChange
55．若把ADO Recordset对象的CursorType属性设置为adOpenKeyset，则所用的游标是

A．仅向前游标
B．键集游标

C．动态游标

D．静态游标

计算机组装与维修（70分）

二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
56．打印机是一种输入设备。
57．每条并行ATA数据线最多连接2台设备。
58．市场调查之前不用做准备。
59．采用Slot X槽安装的CPU全部采用SEC的形式封装。
60．PCI Express是显卡接口。

61．CPU超频主要分为软件超频和硬件超频两大类。
62．显示器是决定一台计算机档次和配置的主要因素。
63．空气过于干燥容易产生静电。
64．计算机不用安装操作系统就可以使用。
65．大多数硬盘在出厂时没有进行低级格式化。
三、名词解释题（每小题4分，共16分）
66．市场调查
67．CMOS
68．驱动程序
69．Hotfix
四、简答题（4小题，共20分）
70．购买计算机进行配置时应注意哪几点？（4分）
71．简述计算机的启动过程。（5分）
72．在什么情况下需要对硬盘进行分区？（5分）
73．常见的硬件故障有哪些？（6分）
五、综合题（14分）
74．硬件安装或裸机检修的安全操作规范是什么？
Visual Basic 6.0程序设计（70分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
75．对象是系统中的基本运行实体。
76．赋值语句不具有计算功能。
77．窗体的KeyPress事件在按下和松开一个ANSI键时发生。
78．窗体的Caption属性用于设置显示窗体的标题。
79．单选按钮控件的Alignment属性值为1时，表示提示文本显示在左边。
80．三原色中红色的取值范围是1～256。
81．ImageList（图像列表）控件可以独立使用。
82．TextStream对象的ReadLine方法可以读取一个文本文件的所有内容。
83．在SQL语言中，SELECT语句的WHERE子句用于指定对记录的过滤条件。
84．系统功能设计是程序设计的起始部分，是程序设计的骨架。
七、名词解释题（每小题4分，共16分）
85．属性

86．方法

87．变量

88．定长数组

八、简答题（4小题，共23分）
89．写出While循环的语法格式。（3分）
90．Visual Basic程序中的错误分为哪几种类型？（6分）
91．控件有哪几种基本操作？（8分）
92．向文本文件中添加数据分为哪几步？（6分）
九、综合题（11分）
93．一个具有10个元素的一维数组，下标从1到10，每个数组元素的值是随机函数产生的1～100之间的随机整数。要求：用Visual Basic语言写一个程序，把它们按照从小到大的次序排列起来输出。
PAGE  
计算机类基础课试题卷  第 7 页（共 7 页）


