
河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
建筑类基础课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（建筑力学与结构基础1-20；建筑识图与构造21-40。每小题3分，共120分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．下列选项中不是组合形体形心的计算方法的是
A．对称法

B．截面法

C．分割法

D．负面积法
2．在平面力系中，力的作用线既不汇交于一点，又不相互平行的力系称    力系。
A．空间汇交

B．平面汇交

C．空间一般

D．平面一般
3．构件与支撑物固定在一起，构件在固定端既不能沿任何方向移动，也不能转动，这种支座称为
A．固定端支座




B．固定铰支座




C．可动铰支座




D．二力杆
4．下列选项中不属于杆件基本变形的是
A．弯曲变形

B．拉伸变形

C．扭转变形

D．偏心压缩
5．由梁轴线与横截面竖向对称轴相交所组成的平面叫做
A．纵向对称平面




B．横向对称平面





C．断面






D．横截面
6．当一细长压杆两端固定时，其长度系数为
A．µ=2


B．µ=1


C．µ=0.7

D．µ=0.5
7．矩形截面梁的截面抗弯系数是
A．bh2/12

B．bh3/12

C．bh2/6


D．πd3/32
8．下面选项中单位换算正确的是
A．1MPa=1N/mm2



B．1Pa=1N/mm2
C．1Pa=1kN/mm2




D．1MPa=1kN/m2
9．永久荷载取    作为代表值。
A．标准值

B．组合值

C．准永久值

D．频遇值
10．安全等级为二级的结构杆件，其重要性系数不小于
A．0.9


B．1.0


C．1.1


D．1.2
11．规范规定，HRB335钢筋的抗拉强度设计值fy    抗压强度设计值fy′。

A．大于


B．等于


C．小于


D．小于等于
12．下列选项中不属于混凝土材料变形的是
A．膨胀


B．收缩


C．弯曲


D．徐变
13．非抗震钢筋混凝土轴心受压柱内的箍筋间距不应大于
A．100mm

B．200mm

C．300mm

D．400mm
14．下列选项中关于弯起钢筋描述不正确的是
A．是由纵向钢筋弯起而成的









B．实际工程中为了施工方便一般不做弯起钢筋






C．弯起后的水平段可以承受支座处的负弯矩






D．当梁高大于800mm时，其弯起角为45°
15．下列选项中不是按建筑结构受力和构造特点划分的是
A．砖混结构





B．钢筋混凝土结构


C．框架结构





D．筒体结构
16．验算墙、柱的高厚比是用来保证墙、柱具有足够的
A．稳定性

B．强度


C．刚度


D．承载力
17．构造柱的最小截面尺寸为
A．240mm×120mm



B．240mm×180mm


C．240mm×240mm



D．240mm×370mm
18．板的厚度应满足    的要求。
A．经济






B．施工方便





C．强度和刚度




D．以上三项
19．构造柱与墙连接处应砌成马牙槎，并应沿墙高设拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于
A．1m


B．1.1m


C．1.2m


D．1.5m
20．下列选项中不属于对接焊缝的形式是
A．I型


B．V型


C．X型


D．Y型
21．《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2001）中规定，图纸幅面的规格有    种。
A．4


B．5


C．6


D．7
22．图线的线宽有粗线、中粗线和细线三种，它们的线宽比例为
A．1:2:4


B．2:1:4


C．2:4:1


D．4:2:1
23．体表面数最少的形体是
A．三棱柱

B．三棱锥

C．圆锥


D．四棱柱
24．9层的住宅属于
A．低层建筑

B．多层建筑

C．中高层建筑
D．高层建筑
25．普通建筑的设计使用年限为
A．5年


B．25年


C．50年


D．100年
26．为了使基础和地基有一个良好的接触面，钢筋混凝土基础通常设有垫层，其厚度一般为
A．50～60mm




B．70～100 mm



C．100～120 mm




D．120～150 mm
27．砖墙有多种砌筑方式，120mm厚墙体的砌筑方式为
A．全顺式

B．两平一侧式
C．一顺一丁式
D．多顺一丁式
28．砖砌平拱过梁用砖侧砌而成，其跨度一般为
A．800mm左右




B．1200mm左右



C．1500mm左右




D．1800mm左右

29．目前最普遍的过梁形式为
A．石材过梁





B．砖砌平拱过梁





C．钢筋砖过梁




D．钢筋混凝土过梁
30．下列选项中     材料砌筑的基础是柔性基础。
A．石基础

B．砖


C．混凝土

D．钢筋混凝土
31．伸缩缝是为了防止建筑热胀冷缩而设置的缝，其宽度一般为
A．20～40mm




B．30～40mm





C．50～70mm




D．50～100mm


32．圈梁是连续的封闭的梁，当圈梁被门窗洞口截断时应
A．加大圈梁的截面



B．增加圈梁的数量



C．加构造柱





D．附加圈梁搭接补强
33．凸阳台常用的承重结构形式为
A．挑梁式

B．挑板式

C．搁板式

D．翻梁式
34．铝合金门窗中的90系列是指
A．20世纪90年代标准


B．洞口尺寸900mm



C．门窗框厚度90mm



D．型材薄壁厚90mm
35．现浇钢筋混凝土楼梯常见的结构形式有
A．梁承式和悬挑式



B．梁承式和墙承式
C．板式和梁板式




D．梁板式和墙承式
36．楼梯踏步的踏面宽b及踢面高h的确定，可参考经验公式
A．b+2h=600～630mm


B．2b+h=600～630mm


C．b+2h=580～600mm


D．2b+h=580～600mm
37．屋面的防水等级为Ⅲ级时，防水层的合理使用年限为
A．5年


B．10年


C．15年


D．25年
38．下列选项中定位轴线横向编号（水平方向）的编写正确的是
A．大写拉丁字母，从上至下

B．大写拉丁字母，从下至上

C．阿拉伯数字，从左往右


D．阿拉伯数字，从右往左

39．下列符号中圆的直径规定为24mm的是
A．索引符号

B．详图符号

C．指北针

D．钢筋符号
40．    是施工时放灰线，开挖基坑和砌筑基础的依据。
A．建筑平面图




B．底层平面图




C．基础结构施工图



D．楼层结构平面图
建筑力学与结构基础（70分）

二、判断题（每小题1分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
41．物体相对于地球保持静止状态称为静力平衡。
42．平面力偶系的平衡条件是∑Mi=0。
43．截面上的剪力使脱离体发生顺时针转动时为负剪力。
44．作用线与杆轴线相重合的内力称为轴力。
45．板内分布钢筋的最大间距为200mm。
46．目前，Q235-A、Q235-B是我国钢结构中最常用的钢材。
47．有些钢筋混凝土梁通过计算可不配置箍筋。
48．泊松比是由
[image: image10.png]g=2kN/m M=6kN - m 30/
P=100KN

ofh - L
L Im 1 Im L Im L Im L
1 1 1 4 1




决定的。
49．刚性方案房屋的横墙厚度不宜小于180mm。
50．当梁中混凝土强度等级小于或等于C20时，保护层厚度为30mm。
51．胡克定律表明应力与应变成正比。
52．木材不属于各向同性材料。
53．影响梁斜截面破坏形式的最主要因素是配筋率。
54．当墙上无门窗洞口时，高厚比验算公式中µ2取值为1。
55．现浇板中的单向板，其受力钢筋沿板的短方向布置。
56．烧结多孔砖的主要规格为240mm×115mm×53mm。
57．钢筋混凝土梁的正截面破坏形式有适筋破坏、超筋破坏、少筋破坏三种。
58．砂浆强度M5中的数字5表示以MPa为单位的抗压强度设计值。
59．ft表示混凝土轴心抗拉强度设计值。
60．现浇钢筋混凝土柱的截面尺寸不宜小于240mm×240mm。
三、简答题（4小题，共16分）
61．简述极限状态的概念。（4分）
62．简述钢筋混凝土结构的优点。（5分）
63．简述混合结构房屋承重体系的种类。（4分）
64．简述梁内箍筋的作用。（3分）
四、计算题（3小题，共34分）
65．请求出图1中A、B的支座反力。（10分）
[image: image1.wmf]e

e

¢


                  图1

66．某混合结构房屋的承重纵墙，相邻窗间墙间距s=3.3m，窗宽度bs=1.8m，墙厚240mm，计算高度3.6m，砂浆用M5，允许高厚比[β]=24，验算该墙高厚比是否满足要求。（10分）
67．矩形截面简支梁，截面尺寸为b×h=200mm×500mm，承受剪力设计值Vmax=70kN，混凝土等级采用C25，配
[image: image2.wmf]150

@

6

f

双肢箍，试验算该梁斜截面承载力是否满足要求。（14分）
（fc=11.9N/mm2，ft=1.27N/mm2，fyv=210N/mm2，Asv1=28.3mm2，as=35mm，βc=1.0)
建筑识图与构造（60分）
五、判断题（每小题1分，共10分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
68．图纸以短边作为垂直边的称为横式幅面。
69．砖基础大放脚的断面形式有等高式和间隔式。
70．为保证构造柱和墙之间的整体性，施工时应先放钢筋骨架，再浇混凝土，最后砌墙体。
71．坡度也可按直角三角形标注。
72．沉降缝不能代替伸缩缝。
73．当墙下条形基础的上部荷载很大，而地基的承载能力又很小时，可采用混凝土基础。
74．为满足地基的稳定性要求，基础应尽可能地埋在冰冻线以上。
75．为保证建筑的坚固性和耐久性，墙体应有足够的强度和稳定性。
76．耐火极限为一、二级的住宅，层数不应超过九层。
77．建筑平面图（除屋顶平面图外）就是水平全剖面图。
六、名词解释题（每小题3分，共12分）
78．泛水
79．地基承载力
80．平行投影法
81．砖混结构
七、简答题（3小题，共12分）
82．简述楼板的作用。（3分）
83．简述浅基础常见类型。（4分）
84．简述剖面图与断面图的区别与联系。（5分）
八、制图与识图题（4小题，共26分）
85．图2中已知两面投影图，补画第三面投影图。（4分）
（注：请将答案画在答题卡上）

[image: image5.png]



                    图2
86．说出下列符号标准及图例的含义。（每小题2分，共4分）
[image: image6.png]



（1）  
[image: image7.png]



（2）      
87．图3是墙脚构造图。（共9分）
要求：（1）绘制出防潮层，并标出其标高。

 （2）标出散水的宽度尺寸及坡度值，标出混凝土散水的构造做法。

     （3）标出踢脚板高度。

[image: image8.png]


     （4）写出一种勒脚的做法。
（注：请将答案填写在答题卡上）
                                                         图3
88．图4为条形基础的断面图。（共9分）
要求：（1）已知室内外高差为450mm，在图中标注室外标高。

 （2）已知基础的埋置深度为1.2m，在图中标注出基础底面标高。

     （3）指出本图中垫层的厚度及所用材料。

     （4）解释基础所配置的钢筋
[image: image3.wmf]180

@

16

f

和
[image: image4.wmf]250

@

8

f

。

     （5）解释本图中定位轴线没有编号的原因。

（注：请将答案填写在答题卡上）
[image: image9.png]N7

+0. 000

7

162180 1% B
088250 m]

|t

|1




         图4






PAGE  
建筑类基础课试题卷  第 1 页（共 8 页）


_1367780492.unknown

_1368015075.unknown

_1367780527.unknown

_1367780383.unknown

