
河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
汽车类基础课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（汽车发动机构造与维修1-20；汽车底盘构造与维修21-40。每小题3分，共120分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．发动机的维护的原则是
A．预防为主、定期检测、计划维护
B．预防为主、计划检测、强制维护
C．预防为主、定期检测、强制维护
D．计划为主、定期检测、强制维护
2．多缸发动机各缸的工作容积的总和称为

A．发动机排量




B．气缸排量

C．气缸工作容积




D．燃烧室容积
3．发动机的有效功率属于发动机的

A．动力性指标




B．经济性指标

C．排放性指标




D．通过性指标
4．在进气行程中，柴油机吸入的是
A．汽油和空气的混合物


B．柴油和空气的混合物
C．机油和空气的混合物


D．纯净的空气
5．曲轴的轴向定位一般采用
A．一处定位





B．二处定位
C．三处定位





D．四处定位
6．以下部件中，属于电控发动机的输入信号的是

A．EGR阀





B．点火模块
C．空气流量计




D．喷油器
7．扭曲环的安装具有方向性：凡外圆切槽的环槽口应

A．向上






B．向下
C．向上或向下




D．向左或向右
8．排气门的开启时刻是在活塞位于

A．作功行程之前




B．作功行程将要结束时 

C．进气行程开始前



D．进气行程开始后

9．发动机在冷起动时，需要供给____的混合气。
A．极浓






B．极稀

C．经济






D．功率
10．安装缸盖时，紧固气缸盖螺栓应按照
A．由中央对称地向四周分几次拧紧
B．由四周向中央分几次拧紧

C．由中央对称地向四周一次拧紧 
D．由四周向中央一次拧紧。
11．设置____的目的是使多缸发动机各气缸冷却均匀。
A．水箱






B．分水管
C．百叶窗





D．风扇
12．喷油器工作时，有少量高压柴油渗入针阀体和针阀之间的间隙，经____流回柴油箱。

A．回油管





B．高压油管
C．低压油管





D．进油管
13．机油泵常用的形式有
A．转子式和活塞式



B．齿轮式与膜片式
C．转子式与齿轮式



D．柱塞式与膜片式

14．按喷油嘴结构形式的不同，喷油器分为孔式和轴针式两种。其中孔式喷油嘴适用于____燃烧室。
A．涡流室式





B．直接喷射式
C．预燃室式





D．涡流室式和预燃室式
15．曲轴转速和凸轮轴转速之比是
A．4:1






B．2:1


C．1:1






D．1:2

16．柴油机中燃油混合气的燃烧过程中，最高压力出现在

A．备然期





B．后燃期
C．速燃期





D．缓燃期
17．对于电喷汽油机的故障检查和诊断宜采用____的检查和诊断方法。
A．仪表法

B．人工直观试探法
C．仪表法和人工直观试探法相结合

D．经验法
18．简单化油器的特性是随着发动机的负荷增大，混合气浓度

A．减小






B．增大 

C．先减小后增大




D．先增大后减小
19．柴油机排放污染的最主要成分是
A．炭烟


B．NOX


C．HC


D．CO
20．发动机气缸体上平面翘曲后，进行修理应采用的方法是

A．刨削






B．磨削
C．冷压校正






D．加热校正
21．膜片弹簧离合器的膜片弹簧起____的作用。
A．压紧弹簧






B．分离杠杆
C．从动盘






D．压紧弹簧和分离杠杆
22．变速箱内____用来防止误挂倒挡。
A．自锁机构






B．倒挡锁机构
C．倒挡轴






D．锁止机构
23．自动变速器的换挡手柄处于“2”位置时，汽车

A．可以自动在2挡和1挡之间切换
B．可以自动换入4挡

C．可以自动换入3挡
D．只能在2挡行驶

24．桑塔纳乘用车驱动轴采用____万向节。
A．球叉式






B．双联式
C．球笼式






D．三销轴式
25．设对称式锥齿轮差速器壳的转速为n0，左、右两侧半轴齿轮的转速分别为n1和n2，则有

A．n1+n2=1/2n0




B．n1+n2=2n0
C．n1+n2=n0






D．n1=n2=n0
26．离合器从动盘安装在____上。
A．发动机曲轴




B．变速器输入轴
C．变速器输出轴




D．变速器中间轴
27．型号为185/70SR14的轮胎，其中R代表 

A．扁平率






B．轮辋直径 

C．轮胎宽度






D．子午线轮胎

28．越野汽车的前桥属于
A．转向桥






B．驱动桥



C．转向驱动桥




D．支持桥
29．双向作用筒式液力减振器具有____的特性。
A．减振器伸张行程阻尼力大，压缩行程阻尼力小

B．减振器伸张行程阻尼力小，压缩行程阻尼力大

C．减振器伸张行程和压缩行程阻尼力一般相等

D．减振器伸张行程和压缩行程阻尼力一定相等

30．前轮前束可以通过____进行调整。
A．转向节臂





B．横拉杆
C．纵拉杆





D．转向轴
31．球叉式万向节在传力时
A．只有一个钢球传力



B．只有两个钢球传力
C．只有三个钢球传力



D．只有四个钢球传力
32．对汽车离合器的性能要求是

A．接和柔和，分离彻底


B．接和柔和，分离柔和
C．接和迅速，分离彻底


D．接和迅速，分离迅速
33．东风EQ1090的主减速器的主动齿轮采用____支承。
A．对置式





B．悬臂式
C．跨置式





D．侧置式
34．轿车通常采用的悬架为

A．平衡悬架





B．非平衡悬架
C．独立悬架





D．非独立悬架
35．车轮速度传感器一般为
A．光电式





B．压电晶体式
C．霍尔式





D．电磁感应式
36．奥迪100型轿车转向采用____转向器。
A．循环球式





B．齿轮齿条式
C．曲柄指销式




D．极限式
37．液压制动系统制动主缸中制动液不足，会造成

A.制动跑偏





B.制动失效

C.制动拖滞





D.制动不良

38．汽车驱动防滑系统，通常缩写为 

A．ABS

B．ASR或TRC

C．PCV

D．EFI
39．转弯半径是指由转向中心到

A．内转向轮与地面接触点间的距离
B．外转向轮与地面接触点间的距离
C．内转向轮之间的距离

D．外转向轮之间的距离
40．制动防抱死系统中，____的功用是接受电控单元的指令，调节各制动轮缸的油压。
A．车轮速度传感器



B．电控单元
C．液压调节器




D．继电器
汽车发动机构造与维修（60分）

二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．柴油的粘度大、蒸发性和流动性比汽油差。
42．对多缸发动机来说，所有气缸的工作行程都是同时进行的。
43．活塞销与销座及连杆小头的配合有半浮式及全浮式两种形式。
44．柴油机供给系随发动机负荷的不同可相应地改变其供油量，以使各缸间的供油量不一致。
45．风扇工作时，风是向散热器方向吹的，这有利于散热。
46．在向发动机上安装活塞连杆组时，应使装配标记朝向曲轴后端。
47．更换摇臂和摇臂轴之间的新衬套时，安装时应注意使衬套油孔和摇臂油孔对齐。
48．加注润滑油时，加入量越多，越有利于发动机的润滑。
49．气缸垫安装时，应是带卷边的一面朝向缸盖和机体两个接触面之中易修正的或较硬的接触面。
50．电喷式汽油机降低了排放污染，提高了动力性和经济性。
三、名词解释题（每小题3分，共6分）
51．压力润滑
52．配气相位
四、简答题（每小题4分，共24分）
53．润滑系的作用是什么？润滑系采用了哪几种润滑方式？
54．写出冷却系大循环、小循环的水路循环路线。
55．简述气环与油环的作用。
56．简述发动机磨合的重要意义。
57．怎样检查曲轴的轴向间隙？曲轴的轴向间隙过大对发动机有何影响？
58．简述柴油机燃料供给系的燃油的供给路线。
五、综合题（10分）
59．试述发动机气门响的故障诊断和排除方法。
汽车底盘构造与维修（70分）

六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打 “×”）
60．离合器踏板自由行程过大会引起离合器打滑故障。
61．在汽车制动过程中，防抱死系统并不是始终在工作。
62．车轮在装配后可不经过平衡试验和调整，直接使用。
63．轴承装配过紧或齿轮啮合间隙过小会引起变速器发热。
64．变速器变速传动机构只改变发动机曲轴输出的转速，不改变转矩和转动方向。
65．自动变速器在正常使用情况下一般不易出现故障。
66．目前乘用车、小客车的前轮或四轮均采用盘式车轮制动器。
67．在液力变矩器中，锁止离合器的作用是为了提高传动效率。
68．双管路制动系，当其中一个管路漏油（或漏气）时，全车制动失效。
69．传动轴上装配记号的作用是：为拆卸后依此来重新装配，保证万向传动装置的动平衡。
七、名词解释题（每小题3分，共6分）
70．主销后倾
71．主动悬架
八、简答题（每小题5分，共30分）
72．离合器的作用是什么？
73．简述驱动桥的基本功用和组成。
74．为什么子午线轮胎在现代汽车上得到广泛应用？
75．简述制动防抱死系统对保证汽车安全的重要意义。
76．变速器常见的故障有哪些？如变速器的互锁装置失效，将会导致什么现象？
77．简述悬架的功用和组成。
九、综合题（14分）
78．试述汽车起步时离合器发抖的故障原因及排除方法。
PAGE  
汽车类基础课试题卷  第 1 页（共 6 页）


