
河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
化工类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（化工单元过程及操作1-15；化学实验技术基础16-35。每小题2分，共70 分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．以下表达式正确的是
A．表压＝绝对压力－大气压
   
B．真空度＝绝对压力－大气压

C．绝对压力＝表压－大气压

D．大气压＝真空度－绝对压力
2．在一连续稳态流动管路系统中，粗管与细管的内径比为2︰1，若粗管中流体流速为1m/s，则细管中流体的流速为
A．1m/s

    B．2m/s


C．0.5m/s

D．4m/s
3．已知甲醇水溶液中各组分的质量分数分别为：甲醇0.9、水0.1，则在293K时该溶液的平均密度为（已知293K时甲醇和水的密度分别为791kg/m3及998.2kg/m3）
A．808kg/m3





B．900kg/m3


C．812kg/m3





D．895kg/m3
4．根据大量实验的结果，当雷诺数Re>4000时，流体流动的形态为
A．层流






B．湍流



C．过渡流





D．激流
5．工业上不采取    的方法改变离心泵的工作点。
A．改变阀门开度




B．改变离心泵的安装高度

C．改变转速





D．改变叶轮直径

6．在其它条件相同的情况下，流体的黏度增大，流体流动时产生的内摩擦力

A．减小


B．增大


C．不变


D．不确定
7．吸收操作的目的是

A．实现液体混合物的分离


B．实现气体混合物的分离

C．实现固体混合物的分离


D．实现气体和液体的分离
8．实际沉降的影响因素不包括 
A．周围颗粒





B．流体



C．器壁






D．温度
9．在精馏塔内，经过一定时间的精馏操作后，塔底物料中组分浓度最大的是
A．难挥发的组分




B．易挥发的组分
C．沸点低的组分 




D．溶解度大的组分 

10．以下换热方法，工业生产中应用最广泛的是
A．直接换热





B．间壁换热

C．蓄热式换热




D．辐射换热 
11．下列关于热导率的叙述，正确的是
A．物质的热导率越大，其导热能力越小


B．一般而言，金属的热导率最大，非金属的次之
C．液体的热导率小于气体的热导率



D．液体的热导率随温度的升高而升高
12．下列方法中，不能达到强化传热目的是
A．降低热流体的流速



B．采用带翅片的传热管
C．清除壁面污垢




D．在水冷器中增大冷却水流量
13．在吸收操作中，有利于吸收的方法是
A．提高温度





B．降低喷淋密度
C．提高压力





D．降低气流速度
14．当气体混合物与溶液相接触时，若溶质在气相中的实际分压大于溶质的平衡分压，则
A．吸收可以进行，气相中的溶质进入液相




B．吸收不能进行，液相中的溶质进入气相
C．气相和液相之间不发生物质的传递

D．气相中溶质浓度随接触时间增加而增大
15．在一定干燥条件下，能用干燥方法除去的水分称为
A．物料水分





B．平衡水分
C．自由水分





D．空气水分
16．下列说法正确的是
A．用药匙取粉末状固体时，多取的试剂应倒回原瓶


B．酒精灯加热物体时，用内焰加热
C．滴管用后，应将剩余试剂挤回滴瓶中


D．取用试剂时，打开瓶塞后应将其正放

17．不能加热的仪器是
A．量筒






B．烧杯



C．锥形瓶





D．平底烧瓶

18．进行结晶操作时，如果溶液已达到过饱和状态，却不出现结晶，应采取    措施。
A．降低温度





B．蒸发溶剂
C．投入少许同种物质的晶体

D．剧烈搅拌
19．加热试管中的液体时，液体量不得超过试管容积的
A．1/3






B．2/3



C．1/2






D．3/4
20．不能用五氧化二磷干燥的气体是
A．氧气






B．氢气



C．二氧化碳





D．氨气
21．有关普通过滤操作，叙述正确的是
A．手拿着漏斗进行过滤



B．漏斗颈远离烧杯壁和液面
C．漏斗中的液面达到距滤纸边缘5mm处，暂停倾注溶液


D．引流的玻璃棒应触及滤纸
22．重结晶过程中，溶液中含有色杂质，加入活性碳的用量一般为样品量的    %。
A．< 0.1


B．10～15

C．
< 0.5

D．1～5
23．从植物中提取天然色素，可用    方法。
A．蒸馏


B．分馏


C．萃取


D．升华
24．焰色是紫色的物质是
A．铜


B．钡


C．钾


D．氯化钠
25．不能使酸性高锰酸钾溶液褪色的是
A．硫化氢

B．乙烯


C．丙烷


D．甲苯
26．下列物质中能与托伦试剂作用，形成银镜的是
A．乙醛


B．乙醇


C．乙酸


D．乙醚

27．下列物质与溴水作用，能产生白色沉淀的是
A．苯


B．甲苯


C．苯酚


D．乙烯
28．不属于定性鉴定的化学反应必须满足的条件是
A．反应前后有明显的现象变化

B．反应速率快
C．反应选择性较好



D．有颜色改变
29．用试管制气装置可以制取的气体是
A．氢气






B．氯化氢


C．乙烯






D．氧气
30．不属于固体粗产物精制方法的是
A．重结晶





B．蒸馏



C．沉淀分离





D．升华

31．    不能提高制备实验的产率。
A．有效地控制加热时间


B．加催化剂
C．有效地控制反应温度


D．分批加入反应物
32．有关吸光光度法，叙述错误的是
A．在最大吸收波长处测量溶液的吸光度，其灵敏度最高



B．用于试样中微量组分的测定
C．试样中的其它成分对测定不产生干扰


D．吸光度与待测物质的浓度之间的关系满足朗伯-比耳定律

33．强碱滴定弱酸时，应选用的指示剂为

A．甲基橙





B．酚酞



C．甲基黄





D．甲基红

34．利用配位滴定法，测定自来水中钙镁含量时，    作为标准滴定溶液，铬黑T作为指示剂。

A．氢氧化钠





B．草酸钠


C．盐酸






D．EDTA
35．下列叙述错误的是

A．酸式滴定管下部带有磨口玻璃活塞



B．碱式滴定管下部连接一橡皮软管
C．滴定管可读数至0. 01mL


D．若滴定管中为无色溶液时，读数时应读液面两侧最高点
化工单元过程及操作（70分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

36．液体的黏度随温度升高而增加，气体的黏度随温度的升高而减小。
37．在静止、连续和均质的流体中，处在同一水平面上的各点的压力均相等。
38．传热过程的推动力为传热温度差。
39．为保证换热器完成换热任务，换热器的传热速率应小于其热负荷。
40．对于无相变时的对流传热，增大流速可以增大对流传热系数。
41．间壁式换热器的传热速率与传热面积成反比。 
42．对于大多数混合液，各组分沸点相差越大，用蒸馏方法分离越容易。
43．增大气液接触面积，可提高吸收速率。
44．提高入塔吸收剂中溶质的浓度，可以增加吸收的推动力。
45．在干燥过程中，除去结合水分比除去非结合水分容易。
三、简答题（共4小题，每小题8分，共32分）

46．离心泵有哪些基本性能参数？其含义是什么？
47．非均相物系常见的分离方法有哪几种？各是如何实现两相分离的？
48．精馏过程的基本依据是什么？精馏过程为什么必须要有回流？
49．温度对吸收操作有何影响？生产中调节、控制吸收操作温度的措施有哪些？
四、计算题（共2题，第50题8分，第51题10分，共18分）
50．密度为1000kg/m3的某流体从如图1所示的管路中流过。已知粗管的内径为100mm、细管的内径为50mm，1-1截面处流体的流速为1m/s，压力为1.2atm。试求截面2-2处流体的压力。

51．在填料吸收塔中用水洗涤某混合气体，以除去其中的SO2。已知混合气中含SO2为10％（摩尔分数），进入吸收塔的惰性气体量为40kmol/h，要求的吸收率为90％，作为吸收剂的水不含SO2，取实际吸收剂用量为最小用量的1.2倍，操作条件下X1*＝0.0030，试计算每小时吸收剂用量，并求溶液出口浓度。
化学实验技术基础（60分）
五、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

52．天平称取试样的质量为0.5020g，此天平的精确度应为千分之一克。
53．在进行蒸馏或回流操作时，全套装置不能与大气相通，应形成密闭体系。
54．次氯酸遇淀粉-碘化钾试纸变蓝色。
55．向试管中滴加试液时，滴管可以深入试管口内。
56．若反应物需加热的温度在250～350℃之间时，可采用沙浴加热。
57．配制硫酸溶液时，将水缓慢加入浓硫酸中，以防硫酸溅出造成灼伤。
58．测定沸点时，测量温度计应插入试管中的试样液面以下。
59．重结晶法适用于提纯杂质含量在5%以下的固体物质。
60．普通蒸馏较适用于分离沸点差大于30℃的液态混合物。
61．利用回流装置制备乙酸异戊酯，停止回流时，应先停冷却水，再停止加热。
六、简答题（共4小题，每小题6分，共24分）

62．收集气体的方法有几种？各适用于什么情况？
63．在蒸馏（或分馏）时加沸石的目的是什么？加沸石应注意哪些问题？
64．试用化学方法鉴定酸性混合试液中的SO42(和NO3(。
65．容量瓶如何试漏？

七、计算题（共2题，第66题6分，第67题 10分，共16分） 

66．现有0.2000mol·L-1 NaOH溶液，实验需用0.05mol·L-1 NaOH溶液250mL，应如何稀释配制？
67．称取粗产品硫酸亚铁铵1.4g，于250mL锥形瓶中，加入50mL无氧水（新煮沸并冷却的蒸馏水）使其溶解。然后加入3mL浓硫酸、2mL磷酸及100mL无氧水，用高锰酸钾标准溶液［c（
[image: image1.wmf]1

5

KMnO4）= 0.0920mol·L-1］滴定，到达终点时，消耗高锰酸钾溶液的体积为30.00mL，求粗产品硫酸亚铁铵的质量百分含量，并写出离子方程式。
（已知：硫酸亚铁铵的摩尔质量M（(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O）= 392g·mol-1）
2





2





1





1





z2、p2、u2





z1、p1、u1





图1











PAGE  
化工类专业课试题卷  第 2 页（共 7 页）


_1367927983.unknown

