河南省2011年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
机电与机制类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（机械设备控制技术1-20；极限配合与技术测量21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．低压电器是指工作在交流电压小于____V的电路中的电器。
A．1200


B．1500


C．2000


D．1000
2．在电器元件的文字符号中，____表示行程开关。
A．QS


B．SQ


C．SB


D．QF
3．为异步电动机选用熔断器时，可以按电动机额定电流的____倍来选择。
A．0.5


B．1


C．2


D．4
4．下列系列中，____系列是时间继电器系列。
A．CJ20


B．JS7-A

C．JR16


D．JY1
5．三相异步电动机采用Y-Δ降压起动时，起动转矩
A．大






B．与平常一样

C．小






D．不确定
6．三相异步电动机调速可以通过改变____来实现。
A．电源频率

B．制动方式

C．电源相序

D．负载大小
7．CM6132普通车床电源指示灯不亮，不可能的原因是
A．指示灯泡坏




B．主轴电动机坏

C．控制变压器坏




D．电源开关坏
8．在检修机床控制线路时，常用的测试工具有
A．千分表





B．油压表


C．万用表





D．活动扳手
9．PLC主要由____、输入输出部分、电源部分、编程器组成。
A．中央处理单元




B．微处理器


C．存贮器





D．运算器
10．在CPM1A的指令中，AND指令的功能是
A．取入梯形图中每个逻辑行工始的第一个动合触点的状态

B．将一个动合触点与前面的触点串联
C．将一个动断触点与前面的触点串联
D．将逻辑的运算结果输出到一个指定的继电器
11．在CPM1A中，如果CNT的设定值为0003，则计数输入端（CP）信号从OFF变为ON时，计数器的当前值是
A．0000


B．0002


C．0003


D．0004
12．活塞有效作用面积一定时，活塞的运动速度取决于
A．液压缸中油液的压力


B．负载阻力的大小

C．进入液压缸的流量



D．液压泵的输出流量
13．液压系统中液压缸属于
A．动力元件

B．执行元件

C．控制元件

D．辅助元件
14．温度对油液粘度影响很大，温度升高，粘度
A．显著上升

B．基本不变

C．稍有下降

D．显著下降
15．液压系统中，液压泵工作压力的大小取决于
A．工作负载





B．液压泵的额定功率




C．管路直径





D．液压缸直径
16．流量连续性方程表明液体在管道中流动时，流速和通流面积的关系是
A．成正比

B．成反比

C．无关


D．相等
17．气压传动系统中，气源装置是
A．气压马达

B．储气罐

C．空气压缩机
D．气缸
18．气源净化装置不具有的功能是
A．降温


B．净化


C．稳压


D．润滑
19．气压传动系统中，能保持出口压力稳定的是
A．顺序阀





B．减压阀


C．节流阀





D．单向阀
20．气压传动系统中，气缸没有气压的可能原因是
A．漏气严重





B．减压阀坏


C．输出压力不足




D．管路太长
21．最大极限尺寸与最小极限尺寸的差值称为
A．实体尺寸





B．基本偏差


C．误差






D．尺寸公差
22．基本偏差代号为f的轴，其基本偏差是
A．ES


B．es


C．EI


D．ei
23．φ40H7/f6的配合属于____配合。
A．间隙






B．过渡



C．过盈






D．不确定
24．基本尺寸为φ50mm的轴，其最小极限尺寸为φ49.98mm，公差为0.01mm，则它的下偏差是
A．+0.02mm





B．-0.02mm


C．-0.01mm





D．+0.01mm
25．滚动轴承与轴承座孔的配合采用
A．基孔制





B．基轴制


C．非基准制





D．不确定
26．某孔φ20H7，IT7=0.021mm，其最大实体尺寸为
A．20.000mm




B．19.979mm

C．20.021mm




D．20.001mm
27．“φ60h8”表示
A．孔的公差带代号



B．轴的公差带代号

C．孔的基本偏差代号



D．轴的基本偏差代号
28．属于位置公差的有
A．圆柱度

B．圆度


C．同轴度

D．平面度
29．在图样标注时，公差框格指引线的箭头需与尺寸线对齐的要素是
A．中心要素





B．轮廓要素


C．关联要素





D．理想要素
30．某公差框格为[image: image1.png]


，表明其对应要素遵守____要求。
A．最大实体

B．最小实体

C．公差


D．包容
31．径向圆跳动的被测要素是
A．圆柱面





B．轴心线或圆柱面

C．垂直轴线的任一圆截面


D．轴心线
32．形位公差带四要素不包括
A．形状


B．大小


C．位置


D．精度
33．常用的表面粗糙度评定参数Ra是轮廓的
A．算术平均值




B．算术平均偏差
C．最大高度





D．最大谷深
34．零件表面的Ra值要求不大于1.6μm，可采用____加工方法获得。
A．车削






B．刨削



C．钻削






D．气割
35．精确度为0.02mm的游标卡尺，其尺身与游标每格相差
A．0.02mm





B．0.98mm


C．1mm






D．0.01mm
36．下列量具中，____的测量精度较高。
A．卡钳






B．游标卡尺


C．千分表





D．数显游标卡尺
37．测量结束后，游标卡尺要放到
A．盒内






B．主轴箱上


C．平板上





D．测量方便的地方
38．外径千分尺不可以测量
A．轴径






B．长度



C．厚度






D．孔径
39．量块通常制成长方体，有____个经过精密加工过的平行平面作为测量平面。
A．1






B．2



C．4






D．6
40．图1中游标卡尺的读数是____mm。
[image: image2.png]70

0 2 4 6 8 10

100




图1

A．73.70






B．73.65



C．73.14






D．73.00
机械设备控制技术（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．选用自动开关时，自动开关的额定电流应小于负载电流。
42．异步电动机的过载保护主要依靠熔断器。
43．热继电器不能做短路保护用。
44．在梯形图中，触点可以放在线圈的右边。
45．PLC是专门为工业控制而设计，可靠性高、价格低，但不具有自诊断功能。
46．液压系统易于获得很大的力或力矩，且易于控制。
47．相对压力是以液压泵输出压力为基准表示的压力。
48．齿轮泵一般应用于负载小、功率小的机械设备中。
49．液压马达和液压泵在结构上基本相同，所以一般可以通用。
50．气压系统中，执行元件直接将用过的压缩空气排入大气。
三、名词解释题（每小题2分，共6分）

51．电动机的机械制动
52．梯形图
53．液压泵
四、简答题（每小题5分，共20分）

54．简述在电动机的正、反转控制线路中，采用互锁的原因，以及常用的互锁方法。
55．简述PLC的工作方式及其工作阶段。
56．简述图2中梯形图的工作原理。
[image: image3.png]



图2
57．简述方向控制阀的作用以及分类。
五、综合题（14分）
58．图3是电动机连续控制原理图，图4是液压系统原理图，图3中的电动机驱动图4中的液压泵工作。其中图4中的部件8是工作台。
（1）试说明图3中控制电路的工作原理。（4分）
（2）使用PLC改造图3中的控制电路，绘出梯形图。（6分）
（3）简述图4中液压系统的工作原理（在简述中，液压元件要带上具体名称）。（4分）
[image: image4.png]L1 L2 L3 FU2








[image: image5.png]71/8

15

\—]—1‘0

oL

(b) JFEE[E




图3










图4 
极限配合与技术测量（60分）

六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

59．基本尺寸不同、公差等级相同的轴，其标准公差值相同。
60．允许尺寸的变动量称为尺寸误差。
61．孔和轴在装配时有间隙，则孔轴是间隙配合。
62．尺寸基本偏差大小可以为正、负或零。
63．形位公差的研究对象是机械零件上的几何要素。
64．测量跳动原则适用于测量形状复杂的表面形位误差。
65．在包容要求下，理想的形状尺寸为最大实体尺寸。
66．正确填写的形位公差框格：[image: image6.png]


。
67．Rz值比Ra值更能准确反映零件的几何特征。
68．千分尺可以测量正在缓慢转动的零件。
七、名词解释题（每小题2分，共6分）

69．互换性
70．基准要素
71．表面粗糙度
八、简答题（每小题5分，共20分）

72．简述公差等级的选用原则。
73．试说明图5中形位公差的含义。
[image: image7.png]E [ 0.05/100

L

N




图5
74．简述表面粗糙度对静止连接零件和相对运动零件的使用影响，并说明表面粗糙度的一般选用原则。
75．简述使用内径千分尺的注意事项。
九、综合题（14分）

76．图6是图7中a段轴径尺寸的公差带图。回答以下问题，并进行相应的标注（注意：标注在试题卷上无效）。
（1）求a段轴径的极限尺寸，并将轴径的尺寸公差按极限偏差形式标注到图上。（4分）
（2）b段轴的径向圆跳动公差为0.05mm，在图上注出此要求。（4分）
（3）b段轴外圆表面粗糙度Rz的数值是3.2μm，在图上注出此要求。（2分）
（4）测量b段轴径时可以选用哪种常用量具？分度值是多少？（4分）
[image: image8.png]250

-25um

—50um





[image: image9.png]wreo









图6








图7 

PAGE  
机电与机制类专业课试题卷  第 8 页（共 8 页）


