河南省2012年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
汽车类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（汽车电气设备构造与维修1-20；电控发动机维修21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）
1．在调整点火正时时，如果点火过早，则应    转动分电器外壳。
A．顺分火头旋转方向



B．逆分火头旋转方向


C．A和B都对




D．A和B都不对
2．机油压力传感器安装在
A．油底壳中





B．滤清器中



C．主油道上





D．机油泵上
3．发动机正常工作时，火花塞的自净温度一般为
A．100~150℃




B．250~350℃



C．400~600℃




D．500~700℃
4．为了检查搭铁，可将12V试灯一端与搭铁端相接，另一端接
A．开关端





B．电机端






C．搭铁端





D．电源端
5．电磁开关将起动机主电路接通后，活动铁心依靠    线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。
A．吸拉






B．保持


 

C．磁场






D．以上都不对
6．普通交流发电机的所采用的励磁方式是
A．自励






B．他励



C．先自励后他励




D．先他励后自励
    7．在讨论汽车空调制冷系统的制冷剂时，甲说汽车空调制冷系统一般采用R12为制冷剂，乙说汽车空调制冷系统一般采用R134a为制冷剂，你认为
A．甲对






B．乙对



C．甲乙都对





D．甲乙都不对
8．在无分电器式电子点火系统中，点火提前角由    来确定。
A．真空提前装置




B．点火模块




C．发动机控制单元ECU


D．离心提前装置
9．下列选项中会引起铅蓄电池极板硫化的是
A．蓄电池长期亏电



B．电解液液面太低



C．电解液不纯




D．以上都是
10．能使反射光束扩展分配，使光线分布更适宜汽车照明的器件是
A．配光屏





B．配光镜


C．反射镜





D．白炽灯
11．为了方便、有效地控制各用电设备的工作，汽车电路中安装了许多种类型的开关，其中旋转式开关主要用于
A．点火开关





B．倒车灯开关


C．刮水器





D．灯光开关 
12．螺旋形电喇叭音调的调节主要通过
A．调整触点预压力的大小实现

B．调整铁心气隙的大小实现


C．调整喇叭线圈的电流大小实现
D．以上都是
13．汽车在大雾天行驶时，四挡式刮水器应工作在
A．点动挡





B．高速挡
C．间歇挡





D．低速挡
14．检测电控汽车电子元件要使用数字式万用表，这是因为数字式万用表

A．具有高阻抗




B．具有低阻抗





C．测量误差大




D．可以读取故障码
15．对于带有中性抽头的交流发电机，其中性点电压等于
A．发电机输出电压



B．发电机输出电压的一半



C．磁场二极管输出电压


D．以上都不是
16．铅蓄电池在放电过程中极板上的活性物质将转变为
A．硫酸铅





B．硫酸



C．纯铅






D．二氧化铅
17．熔断器主要保护
A．电源电路





B．大电流电路


C．负荷不大的电路



D．以上都是
18．在起动系统工作过程中，起动机轴承过紧，转动阻力过大将会导致
A．起动机空转




B．起动机运转无力

C．起动机异响




D．以上都是
19．在讨论电动车窗左前窗不工作而其他车窗正常工作的故障时，甲说可能是由于左前车窗电机损坏引起的，乙说可能是蓄电池严重亏电引起的，你认为
A．甲对






B．乙对







C．甲乙都对





D．以上都不对
20．常见闪光器的类型不包括

A．电容式





B．翼片式





C．晶体管式





D．电压式
21．捷达电控柴油发动机新喷油嘴的喷油压力为
A．80~100bar




B．190~200bar




C．150~180bar




D．100~1200bar 
22．发动机性能分析仪和发动机之间的连接，必须在    情况下进行。
A．起动发动机




B．点火开关关闭




C．中等负荷





D．打开点火开关
23．在电控单元中，读出命令并执行数据处理任务的是
A．CPU






B．ROM

C．RAM





D．以上都不是
24．L型电控燃油喷射的主控信号来自于
A．空气流量计和转速传感器

B．空气流量计和水温传感器
C．进气压力和进气温度传感器

D．进气压力和转速传感器
25．解码器在使用过程中，故障码不能通过    方法清除。
A．拔下EFI保险丝



B．断开ECU电源




C．拆下蓄电池负极



D．关闭点火开关
26．电控发动机在工作过程中，能够调节燃油系统的供油压力的是
A．喷油嘴





B．燃油滤清器



C．喷油器





D．燃油压力调节器 
27．国产金德W18汽车专用示波器为    通道。
A．2






B．3



C．4






D．5
28．在丰田皇冠汽车无分电器同时点火系统中，其点火提前角和闭合角由ECU根据    信号决定。

A．Ne






B．G1



C．G2






D．以上都不是
29．电动汽油泵的主要组成部分不包括
A．泵体






B．风扇继电器


C．壳体






D．永磁式直流电动机
30．汽车尾气中有毒气体成分主要是
A．CO






B．NOx


C．HC






D．以上都是
31．在讨论电控汽油发动机不着火时，甲说点火线圈初级绕组断路将会导致发动机无法点火，乙说燃油滤清器堵塞将会导致发动机无法点火，你认为

A．甲对






B．乙对


C．甲乙都不对




D．甲乙都对
32．电控汽油发动机在工作过程中，当冷却液温度传感器向ECU输出的电压信号小于0.3V时，冷却液温度传感器的工作是    状态。
A．正常






B．良好


C．故障






D．以上都不是
33．D型电控汽油喷射系统中，进气温度传感器安装在


A．空气流量传感器内



B．空气滤清器的壳体内


C．进气道内





D．节气门体后方
34．在讨论柴油机与汽油机电控系统故障自诊断的功能时，甲说柴油机与汽油机故障自诊断的功能基本相同，乙说柴油机与汽油机故障自诊断的功能完全不同，你认为
A．甲对






B．乙对





    C．甲乙都对





D．无法确定
35．发动机起动时，步进式怠速控制阀处于    状态。
A．0步






B．65步



C．90步






D．125步
36．在电控汽油机上，“CHECK  ENGINE”警告灯的功能是
A．检查功能





B．警告显示功能


C．闪烁输出故障码功能


D．以上都是
37．柴油发动机电子控制系统的控制方式是
A．开环控制





B．闭环控制


C．开环控制—闭环控制


D．以上都是
38．电控发动机在工作中给ECU输入的信号有
A．模拟信号





B．数字信号
C．A和B都对




D．A和B都不对
39．美国Caterpillar公司的HEUI系统是
A．高压共轨式系统



B．喷油泵-喷油器系统


C．分配式电控喷油泵系统


D．中压共轨电控液压感式喷射系统
40．诊断电控发动机不能起动的故障时，首先应该检查
A．蓄电池存电量是否充足


B．起动机是否能启动

C．该车是否有防盗系统


D．P/N挡开关是否良好
汽车电气设备构造与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．线束是指将同方向的高压导线用棉纱编织袋或用塑料带包扎成束。
42．汽车用普通交流发电机由转子产生磁场，定子产生三相交变电动势。
43．发动机在起动过程中，充电指示灯亮，表明蓄电池正在被充电。
44．在一个单格蓄电池中，正极板的片数总是比负极板的片数少一片。
45．汽车后风窗玻璃上的除霜，常利用空调吹热风来实现。
46．在汽油机点火系统中，火花塞电极间隙愈大，火花塞击穿电压愈高。
47．电动座椅主要由座椅开关、电动机、升降器和控制装置组成。


48．汽车前照灯的检测包括发光强度和配光性能的检测。
49．电磁感应式传感器的输出电压将随速度增加而减小。
50．电控汽油机进行单缸断火实验时，尽量采用断油的方法，而不用将高压线短路或短路的方法。
三、名词解释题（每小题3分，共6分）

51．霍尔电压
52．铅蓄电池的充电特性
四、简答题（每小题5分，共25分）

53．汽车空调系统不制冷的原因是什么？
54．点火控制器的功用是什么？
55．铅蓄电池电解液的密度如何测量？
56．点火系统正常工作时，有哪些特征？
57．晶体管式电压调节器的优点有哪些？
五、综合题（9分）
58．起动系统故障常使用哪些检测仪器来检测？并简述起动机空转的故障原因及排除方法。
电控发动机维修（60分）

六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

59．通用型故障诊断仪是汽车生产厂家提供和指定的。
60．空气流量计与进气管绝对压力传感器相比，检测的进气量精度更高一些。
61．发动机的性能测试属于汽车专用示波器的基本功能。
62．装备有三元催化转化器的电控发动机可以使用含铅汽油。
63．柴油发动机电子控制系统由信号输入装置、电控单元和执行器三部分组成。
64．闭合角是指点火线圈一次侧电路导通对应的曲轴转角。
65．怠速控制的实质是对怠速时充气量的控制。
66．当电控发动机的备用系统启用时，可以使发动机在最佳状态下工作。
67．车速信号主要用于发动机怠速和汽车加速、减速期间的空燃比控制。
68．直列柱塞式电控喷油泵系统中，喷油提前角的控制是由时间控制器来完成。 
七、名词解释题（每小题3分，共6分）
69．点火提前角
70．电控发动机顺序喷射
八、简答题（每小题5分，共25分）
71．简述电控汽油发动机进气系统的功用与组成。
72．氧传感器的功用是什么？ 
73．电控汽油发动机ECU在什么情况下执行断油控制?
74．国产金德K18解码器的功能有哪些?

75．OBD-Ⅱ诊断座的优点有哪些？
九、综合题（9分）
76．简述电动燃油泵最大压力的检测步骤。
PAGE  
汽车类专业课试题卷  第 7 页（共 7 页）


