
河南省2013年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
机电与机制类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（机械设备控制技术1-20；极限配合与技术测量21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．对电动机进行正常维护时，要定期检查电动机的
A．外壳






B．额定电流


C．额定电压





D．绝缘电阻
2．电气控制中，按钮开关的文字符号是

A．KT






B．KM



C．SB






D．SQ
3．能耗制动是将正在运转的电动机从电源脱离后，    。

A．在定子绕组中串入电阻


B．在定子绕组中通入直流电
C．重新接入反相序电源


D．以上说法都不正确
4．正常情况下，熔断器应当    在被保护的电路中。

A．并联






B．串联


C．串联、并联均可



D．以上说法都不正确
5．下列控制方法，常用于车床的快速移动电动机控制的是

A．顺序控制





B．多地控制


C．减速控制





D．点动控制
6．改变三相异步电动机转速的方法是

A．改变电源频率




B．改变转差率

C．改变磁极对数




D．以上方法均可
7．不属于电气控制线路的表示方法是

A．电气设备接线图



B．电气原理图
C．电气设备安装图



D．设备说明书
8．针对CM6132普通车床电气控制线路中冷却泵电动机不能起动的故障现象，下列分析较合理的是

A．转换开关损坏或接触不良

B．熔断器的熔体烧断
C．冷却泵电动机已损坏


D．以上情况均可能
9．下列属于CPM1A的基本指令的是
A．END（01）




B．AND



C．IL（02）





D．KEEP（11）
10．在CPM1A中，JMP与    要成对使用。
A．LD






B．AND



C．JME






D．OR
11．下列不属于气压传动系统辅助装置的是
A．过滤器





B．干燥器


C．气缸






D．管件
12．下列不属于外啮合齿轮泵的特点的是

A．流量脉动大




B．流量调节方便
C．对油液污染不敏感



D．适用于低压轻载系统
13．温度升高，油液粘度会
A．上升






B．下降



C．不变






D．以上情况均可能
14．为了使执行元件在任意位置停留，且不会因外力作用而移动位置，应采用

A．锁紧回路





B．背压回路


C．平衡回路





D．换向回路
15．液压系统中，下列属于压力控制阀的是
A．节流阀





B．溢流阀


C．单向阀





D．调速阀
16．在没有泄露的情况下，根据泵的几何尺寸计算得到的流量称为

A．实际流量





B．额定流量


C．理论流量





D．全流量
17．下列不属于气动三大件的是
A．空气压缩机




B．减压阀


C．油雾器





D．空气过滤器
18．容积式液压泵排油量的大小，主要取决于
A．额定电压





B．负载
C．密闭腔的容积变化



D．以上说法都不正确
19．当绝对压力小于大气压时，大气压力减绝对压力是
A．相对压力





B．真空度


C．零压力





D．以上说法都不正确
20．下列不属于气压传动的特点是

A．工作介质为空气



B．能实现过载保护
C．有较大的排气噪声



D．运动平稳性很好
21．保证互换性生产的基础是

A．标准化





B．生产现代化

C．大批量生产




D．协作化生产

22．
[image: image17.jpg]= \— e
FU1
KM\ N\ N\

FR

FU2

7‘{: FR
SB2 E—7

SB1 E—\ KM




20F8/h6是    配合。

A．基孔制的过盈




B．基孔制的间隙
C．基轴制的过盈




D．基轴制的间隙
23．
[image: image2.wmf]f

50G6公差代号中，G的基本偏差是
A．ES






B．EI



C．es






D．ei
24．评定表面粗糙度时，用于判别评定轮廓的不规则特征的一段基准线长度是
A．取样长度





B．评定长度


C．中线






D．母线
25．下列配合中，配合精度最高的是
A．
[image: image3.wmf]f

50H7/f6





B．
[image: image4.wmf]f

50H6/g5

C．
[image: image5.wmf]f

80H8/h8




D．
[image: image6.wmf]f

80H8/g7
26．在图样上标注形位公差要求，当形位公差前面加注
[image: image7.wmf]f

时，则被测要素的公差带形状应为
A．两同心圆





B．圆形或球形
C．两同轴线圆柱面



D．圆形或圆柱形
27．最大实体尺寸是指
A．孔和轴的最大极限尺寸
B．孔和轴的最小极限尺寸
C．孔的最小极限尺寸和轴的最大极限尺寸
D．孔的最大极限尺寸和轴的最小极限尺寸
28．轴的直径为
[image: image8.wmf]f

 0

-0.03

30

mm，其轴线直线度公差在图样上标注为
[image: image9.wmf]f

0.01

 eq \o\ac(○,M)mm，则直线度公差的最大值可为

A．
[image: image10.wmf]f

0.01mm





B．
[image: image11.wmf]f

0.02mm


C．
[image: image12.wmf]f

0.03mm





D．
[image: image13.wmf]f

0.04mm

29．属于形状公差的是
A．圆柱度





B．平行度


C．同轴度





D．圆跳动
30．下列配合零件中，应选用基孔制的是

A．滚动轴承外圈与外壳孔
B．同一轴与多孔相配，且有不同的配合性质
C．滚动轴承内圈与轴
D．轴为冷拉圆钢，不需再加工
31．某公差标注中出现了 eq \o\ac(○,L)，表明其对应要素遵守    要求。

A．最大实体





B．最小实体


C．公差






D．包容

32．工作量规中塞规的通规是根据零件的    设计。
A．基本尺寸





B．最大实体尺寸
C．最大极限尺寸




D．最小实体尺寸
33．IT11~IT13配合属于
A．高精度配合




B．中等精度配合
C．低精度配合




D．非配合
34．下列孔、轴配合中选用不当的是
A．H8/e8

B．H6/g5

C．G6/h7

D．H7/k6
35．决定尺寸公差带相对零线位置的是

A．上偏差





B．下偏差


C．基本偏差





D．实际偏差

36．加工后粗糙度值能达到Ra1.6的加工方法是
A．砂型铸造





B．钻



C．气炬切割





D．铣

37．基本偏差代号为a～h的轴与基本偏差代号为H的孔可构成    配合。
A．间隙或过渡




B．过渡或过盈

C．间隙






D．过盈

38．对0.05mm游标卡尺，当游标零线对齐主尺上第8mm刻线，游标上第5条刻线与主尺上某条刻线对齐，此时，卡尺所示尺寸为
A．8mm


B．8.55mm

C．8.05mm

D．8.25mm

39．构成尺寸公差带的两个基本要素是

A．公差和公差单位



B．偏差和公差

C．公差单位和偏差



D．标准公差和基本偏差
40．百分表校正后，若移动测量杆，长指针逆时针转过20格，则测量杆

A．伸出0.2mm




B．缩进0.2mm

C．缩进0.8mm




D．伸出0.8mm
机械设备控制技术（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．主令电器主要用于切换控制电路，实现对自动控制系统的各种控制。
42．电磁抱闸制动可分为断电制动型和通电制动型。
43．多地控制的原则是动合触点要串联，动断触点要并联。
44．与（AND）指令，其功能是将一个动合触点与前面的触点并联，即执行一个逻辑“与”操作。
45．CPM1A的扩展单元本身没有CPU，不可单独使用。
46．液压传动适宜于在传动比要求严格的场合采用。
47．气压系统中的减压阀可用来控制气源压力。
48．液压缸可实现机构的直线往复运动，也可实现摆动。
49．节流阀适用于负载变化不大，或对速度稳定性要求不高的液压系统。
50．一般在负载小、功率小的机械设备中，可选用齿轮泵、双作用叶片泵。
三、名词解释题（每小题2分，共6分）

51．电动机的连续控制
52．PLC的存储器
53．气动执行元件
四、简答题（每小题4分，共16分）

54．简述交流接触器的组成及选用原则。
55．简述定子绕组串电阻降压起动的原理及特点。
56．取入（LD）指令的功能是什么？
57．画出直动式溢流阀的图形符号，并说明溢流阀有哪几种用法。
五、综合题（2小题，共18分）
58．将图1梯形图转换成助记符形式。（8分）
59．图2为断电制动控制线路，请说明其工作原理。试举出两个应用的例子。（10分）
[image: image1.wmf]f

[image: image16.jpg]_|

00003

00001 00002

b_

00004

A G0

T001

#0600

01000

END(01)





图1                                      图2
极限配合与技术测量（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

60．公差由设计者给定，公差值可以随意设定。
61．有实际过盈的配合一定是过盈配合。
62．相互配合的孔和轴，其基本尺寸必须相同。
63．配合公差可以为正、负、零。
64．两个尺寸的公差值相同，精度等级不一定相同。
65．某一基本尺寸零件标准公差越小，加工越困难。
66．全跳动分径向全跳动、端面全跳动、斜向全跳动三种。
67．防腐性、密封性要求越高，表面粗糙度数值应越大。
68．游标卡尺精度不高，所以可以用来测量毛坯件。
69．用千分尺可以测量正在旋转的零件。
七、名词解释题（每小题2分，共6分）

70．极限尺寸
71．基轴制
72．检验
八、简答题（4小题，共19分）

73．什么是形位公差带，它由哪四个要素组成？（6分）
74．位置公差有哪几类，有哪几项？（6分）

75．说明图3中形位公差的含义。（3分）

[image: image14.jpg]0.05

0.01/200





图3
76．以精度为0.10mm的游标卡尺为例，简述游标卡尺的读数方法。（4分）
九、综合题（15分）

77．如图4所示，根据题目要求，在答题卡的图4中标注相应的技术要求。（注意：标注在试题卷上无效）

（1）外圆锥面b的圆度公差值为0.007mm；（3分）
（2）Φ44相对于Φ30的同轴度公差值为Φ0.02mm；（4分）
（3）端面c相对于a面的平行度公差值为0.025mm；（4分）
（4）Φ44的最大极限尺寸Φ43.975，最小极限尺寸Φ43.959，按极限偏差形式标出其公差要求。（4分）
[image: image15.jpg][223
230





图4






PAGE  
机电与机制类专业课试题卷  第 1 页（共 7 页）


_1430896202.unknown

_1430896235.unknown

_1430846975.unknown

_1430846985.unknown

