
河南省2012年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
建筑类基础课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（建筑力学与结构基础1-20；建筑识图与构造21-40。每小题3分，共120分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．    不是力的要素。
A．大小






B．受力物体

C．方向






D．作用点
2．平面一般力系有    个独立的平衡方程。
A．1个






B．2个



C．3个






D．4个
3．在平面力系中，各力的作用线都汇交于一点的力系为
A．平面汇交力系




B．平面一般力系
C．平面力偶系




D．空间力系

4．在集中力作用处    发生突变。
A．剪力图





B．弯矩图



C．轴力图





D．剪力图和弯矩图
5．轴向拉压杆横截面上的内力有
A．轴力






B．剪力



C．弯矩






D．扭矩
6．梁横截面上的正应力跟    无关。
A．横截面的形状




B．横截面的尺寸


C．荷载大小





D．材料
7．构件的变形在允许的范围内，其满足    要求。
A．强度






B．刚度



C．稳定性  





D．强度和稳定性
8．某材料的延伸率
[image: image36.wmf]为25%，该材料属于
A．塑性材料





B．脆性材料


C．弹性材料





D．都不对
9．下列不属于可变荷载的是
A．风荷载





B．地震作用


C．雪荷载





D．结构自重
10．在正常维护下具有足够的耐久性能，指的是结构的
A．安全性





B．适用性


C．稳定性





D．耐久性
11．具有    以上保证率的材料强度值作为材料强度的标准值。
A．80%


B．90%


C．95%


D．92%
12．混凝土立方体抗压强度
[image: image2.wmf]cu

f

，混凝土轴心抗压强度
[image: image3.wmf]c

f

，混凝土轴心抗拉强度
[image: image4.wmf]t

f

，三者之间的大小关系为
A．
[image: image5.wmf]cu

f

>
[image: image6.wmf]c

f

>
[image: image7.wmf]t

f






B．
[image: image8.wmf]c

f

>
[image: image9.wmf]t

f

>
[image: image10.wmf]cu

f




C．
[image: image11.wmf]t

f

>
[image: image12.wmf]cu

f

>
[image: image13.wmf]c

f






D．
[image: image14.wmf]c

f

>
[image: image15.wmf]cu

f

>
[image: image16.wmf]t

f


13．梁的正截面破坏形式中为塑性破坏的是
A．超筋梁





B．少筋梁


C．适筋梁





D．斜拉破坏
14．下列不是板中分布钢筋作用的是
A．将板面荷载均匀地传递给受力钢筋
B．固定受力钢筋的位置
C．承受由弯矩作用产生的拉力
D．抵抗因混凝土收缩及温度变化产生的拉力
15．梁的斜截面承载力的计算公式是以    为依据的。
A．斜压破坏





B．斜拉破坏


C．适筋破坏





D．剪压破坏
16．现浇钢筋混凝土柱的截面尺寸不宜小于
A．200mm×200mm


B．250mm×250mm
C．240mm×240mm



D．300mm×300mm
17．烧结普通砖的规格为
A．240mm×115mm×53mm


B．190mm×190mm×90mm
C．240mm×115mm×115mm

D．240mm×115mm×90mm
18．混合结构中，砖墙或砖柱除了要满足承载力要求外，还必须保证其    ，防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象。
A．强度


B．承载力

C．稳定性

D．刚度
19．当强度等级相同时，采用    的砌体承载能力高。
A．水泥砂浆





B．混合砂浆


C．石灰砂浆





D．专用砂浆
20．下列不属于钢结构特点的是
A．强度高，结构自重轻


B．结构的密闭性好
C．防火性能好




D．耐腐蚀性差
21．画组合体投影时，一般应使形体复杂且反映形体特征的面平行于    面。
A．H面






B．V面



C．W面






D．任意面
22．在钢筋混凝土梁的结构施工图中，配筋图中的断面图采用的是
A．中断断面图




B．重合断面图

C．移出断面图




D．轴测图
23．在三面投影体系中，H面的展平方向为
A．绕OZ轴向右旋转90°


B．绕OZ轴向左旋转90°
C．绕OX轴向下旋转90°


D．保持不动
24．平行投影法分为    两种。
A．中心投影法和斜投影法


B．中心投影法和平行投影法
C．中心投影法和正投影法


D．正投影法和斜投影法
25．展开后的三面正投影图的规律为
A．长平齐、高相等、宽相等

B．长对正、高平齐、宽相等
C．长平齐、高相等、宽对正

D．长相等、高平齐、宽相等
26．某住宅建筑层数为20层，该建筑物为
A．低层建筑





B．中高层建筑  

C．多层建筑





D．高层建筑
27．临时性建筑的设计使用年限为
A．2年


B．5年
 

C．6年


D．8年
28．不能作为天然地基的是
A．岩石






B．碎石土


C．淤泥






D．粘性土
29．按墙体在建筑物中所处的位置不同，可分为
A．外墙和内墙




B．承重墙和非承重墙
C．实体墙和空心墙



D．外墙和实体墙
30．下列不属于勒脚作用的是
A．加固墙身





B．美观   
C．保护接近地面的墙身    

D．排水
31．多孔砖是指孔洞率不低于    ，孔的直径小且数量多的烧结粘土砖。
A．20%


B．15%


C．30%


D．25%
32．在墙体中，主要用作分隔内部空间而不承受外力的是
A．承重墙

B．横墙


C．隔墙


D．纵墙
33．下列不属于地层基本构造层的是
A．顶棚


B．面层


C．垫层


D．基层
34．井式楼板属于
A．板式楼板





B．梁板式楼板

C．无梁楼板





D．以上答案都不对
35．楼梯的坡度一般为
A．20°～30°





B．30°～45°


C．20°～45°





D．20°～40°
36．提高门窗的保温与节能的有效措施是
A．减少窗扇的层数和玻璃的层数


B．尽可能地增大窗墙比
C．采用密封和密闭措施



D．增大缝的长度
37．为防止雨水流入室内，阳台地面低于室内地面
A．20mm～40mm



B．30mm～40mm
C．10mm～40mm



D．20mm～30mm
38．楼梯段的宽度取决于
A．楼层高度





B．人流量和安全疏散的要求
C．家具的尺寸




D．居住环境
39．单人通行的楼梯，梯段宽不小于
A．900mm





B．1100mm
C．1500mm





D．1650mm
40．楼梯平台过道处的净空高度应
A．大于2m





B．大于2.5m

C．小于2.5m




D．小于2m
建筑力学与结构基础（70分）

二、判断题（每小题1分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
41．力不可能脱离物体而单独存在。
42．力偶对物体的转动效应与它在作用面内的位置无关。
43．平面弯曲的梁，在集中力偶作用处弯矩图没有变化。
44．将物体截开暴露内力的方法称为截面法。
45．撤消外力，变形也随之消失称为塑性变形。
46．所有的简支梁都是跨中的弯矩值最大。
47．弹性模量是材料本身的属性。
48．轴向拉压杆横截面上的正应力不仅与轴力有关，还与杆的横截面面积有关。
49．当梁发生纯弯曲时，横截面上只有正应力。
50．荷载标准值是指在设计基准期内，在正常情况下可能出现的最大荷载值。
51．梁的正截面破坏形式与混凝土的强度等级无关。
52．当梁高小于800mm时，箍筋的直径不小于8mm。
53．板中通常配置受力钢筋和分布钢筋两种钢筋。
54．钢筋混凝土柱内的纵向钢筋最好采用高强度钢筋。
55．钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15。
56．构造柱的最小截面尺寸为240mm×240mm。
57．构造柱可不单独设置基础。
58．砌体结构中受压构件的承载力只与截面面积有关。
59．圈梁的截面高度不应小于120mm。
60．墙的高厚比越大，墙的稳定性越好。
三、简答题（4小题，共20分）
61．简述画物体受力图的步骤。（4分）
62．简述梁横截面上正应力的分布规律。（4分）
63．在什么情况下需要设置梁侧纵向构造钢筋？其作用是什么？（6分）
64．砌体结构房屋的结构静力计算方案有哪几种？其确定原则是什么？（6分）
四、计算题（3小题，共30分）
[image: image1.wmf]d

65．画出图1所示梁的剪力图和弯矩图。（10分）
                   图1
66．已知矩形截面梁，b=200mm，h=400mm，受力情况如图2所示，材料的许用应力
[image: image17.wmf][]10

MPa

s

=

，试校核该梁的正应力强度是否满足要求。（10分）
[image: image29.wmf]2kN

2m

4kN

/

m


                    图2

67．某矩形截面简支梁，
[image: image18.wmf]200500

bhmmmm

´=´

，梁的有效高度
[image: image19.wmf]0

465

hmm

=

，配有4根HRB335级、直径为18mm的纵向受力钢筋，
[image: image20.wmf]2

1018

s

Amm

=

，采用C25混凝土，该梁的弯矩设计值
[image: image21.wmf]100

MkNm

=

g

，试验算该梁的正截面承载力是否满足要求（计算结果保留三位小数）。部分参数见表1。（10分）
（
[image: image22.wmf]11.9

c

fMPa

=

，
[image: image23.wmf]1.27

t

fMPa

=

，
[image: image24.wmf]300

y

fMPa

=

，
[image: image25.wmf]0.550

b

x

=

，
[image: image26.wmf]1

1.0

a

=

）
                                                     表1
	
[image: image27.wmf]x


	
[image: image28.wmf]s

a



	0.26
	0.226

	0.27
	0.234

	0.28
	0.241


建筑识图与构造（60分）
五、判断题（每小题1分，共10分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
68．只用一个正投影图就可以完整地反映出形体的形状和大小。
69．耐火等级为三级的住宅，层数可以达到6层。
70．不同的材料具有不同的刚性角。
71．基础按其受力特点，可以分为刚性基础和柔性基础。
72．任何建筑物，墙体中都不用设置变形缝。
73．高层建筑阳台的栏杆、栏板的高度不小于1100mm。
74．遮阳设施对房间的采光和通风没有任何影响。
75．楼梯段踏步的数量没有限制，可以随意选择。
76．台阶的坡度应比楼梯的坡度小。
77．用细石混凝土现浇而成的整体防水屋顶是柔性防水屋顶。
六、名词解释题（每小题3分，共12分）
78．天然地基
79．圈梁
80．刚性垫层
81．无组织排水
七、简答题（3小题，共12分）
82．简述影响基础埋置深度的因素。（5分）
83．简述构造柱的作用。（4分）
84．简述确定建筑物耐火极限的3个条件。（3分）
八、制图与识图题（4小题，共26分）
85．已知形体的立体图，如图3所示，绘出其三面投影图。（尺寸直接在图上量取）
（6分）
[image: image30.wmf]32kN

4m

2m

2m


                  图3
86．说出下列构件代号的含义。（4分）
（1）KL
（2）WB

87．图4是水泥砂浆散水的构造图。（8分）
（1）在图中用文字说明其构造做法。
（2）标注坡度。
[image: image31.wmf]
                   图4

88．图5是水磨石地面的构造图，在图中用文字说明其构造做法。（8分）
[image: image32.wmf]32kN

4m

2m

2m


               图5

� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








PAGE  
建筑类基础课试题卷  第 8 页（共 8 页）


[image: image33.png]


[image: image34.wmf]2kN

2m

4kN

/

m

[image: image35.png]


_1234567898.unknown

_1399103810.unknown

_1399273402.unknown

_1399275646.unknown

_1399401741.unknown

_1399628182.dwg

_1399645004.dwg

_1399276089.unknown

_1399275616.unknown

_1399275634.unknown

_1399273496.unknown

_1399273642.unknown

_1399273438.unknown

_1399272976.unknown

_1399273290.unknown

_1399271165.unknown

_1234567902.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567903.unknown

_1234567900.unknown

_1234567901.unknown

_1234567899.unknown

_1234567894.unknown

_1234567896.unknown

_1234567897.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567891.unknown

_1210082861.dwg

