河南省2014年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
电子类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（电冰箱、空调器原理与维修1-20；电视机原理与维修21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）
1．下列制冷剂中____不会破坏臭氧层、无毒、不可燃。
A．R12


B．R502


C．R134a


D．R22
2．制冷剂在____中进入为液态，输出为气态。
A．蒸发器

B．冷凝器

C．压缩机


D．毛细管
3．压缩机电动机的绝缘电阻正常值是
A．20Ω


B．200Ω


C．<1MΩ


D．>2MΩ
4．毛细管与干燥过滤器焊接时，毛细管应插入过滤器的长度是
A．5mm


B．10mm

C．15mm


D．20mm
5．用万用表R×100Ω档或R×1kΩ档，把红、黑两表笔分别接启动电容的两个端子，____，说明启动电容是好的。
A．无论如何翻转表笔测电容，万用表指针根本不发生偏转



B．万用表指针一直指在中间，回不到无穷大


C．万用表指针一直指零



D．万用表指针向右向零偏转，然后回到无穷大
6．过载过热保护器常温下正常阻值是
A．1Ω


B．200Ω


C．<1MΩ


D．>2MΩ
7．压缩机三个引线柱2与3之间电阻为45Ω，1与3之间电阻为33Ω，1与2之间电阻为12Ω，可以确定的是
A．2是启动接头




B．1是运行接头



C．1是启动接头




D．1是公共接头
8．一台空调的型号是KFR-32GW，它代表这台空调
A．制冷量是3200W



B．制热量和制冷量都是3200W

C．制热量是3200W



D．制热量和制冷量一共3200W
9．实现热泵型空调器制热、制冷转换的装置是
A．双向电磁阀




B．单向阀

C．旁通阀





D．电磁四通换向阀
10．分体式空调安装打孔时要求
A．室内墙比室外墙高



B．室内墙比室外墙低



C．室内墙和室外墙一样高


D．与室内墙和室外墙高度无关
11．空调电子化霜控制器的传感器安装在
A．室外换热器




B．室内换热器



C．室内出风口




D．电磁四通换向阀
12．_____是制冷系统的减压装置。
A．冷凝器





B．毛细管


C．蒸发器





D．压缩机
13．_____会导致冰箱压缩机不工作。
A．制冷剂泄漏




B．温控器设置过低



C．温控器触点粘连



D．温控器感温液泄漏
14．毛细管断裂后的最佳维修方法是
A．套管式焊接法




B．电烙铁补焊

C．气焊补焊





D．都可以
15．家用电冰箱正常工作时，干燥过滤器的表面温度
A．很凉


B．烫手


C．温热



D．结霜
16．分体空调低压检修阀的压力应该是
A．0.02Mpa

B．1.6Mpa

C．0.5Mpa


D．0.1Mpa
17．电冰箱整体打压检漏，从工艺管充入0.8 Mpa干燥氮气，静置_____，要求压力变化<0.02Mpa。
A．30min

B．1h


C．2h



D．12h
18．钳形电流表测量电流时，把通电导线在钳形铁芯上绕5圈后测得电流为5A，则所测实际电流是
A．0.1A






B．1A



C．2A






D．4A
19．空调电源线选择，按每平方毫米铜线可承载_____名义制冷量选择。
A．100W

B．500W

C．1000W


D．2000W
20．气焊时可以进行铜管与铜管焊接的是
A．碳化焰内焰




B．碳化焰外焰



C．中性焰外焰




D．羽状焰
21．电视机在____传送图像信号。
A．行逆程





B．行、场扫描正程


C．场逆程





D．行、场扫描逆程
22．PAL制式彩色电视机的彩色副载波频率是
A．4.33MHz





B．6MHz


C．6.5MHz





D．8MHz
23．高频调谐器____端为调谐电压输入端。
A．VH






B．TU2，也称VT

C．VL






D．IF
24．亮度延时电路中，亮度信号需要延时
A．0.1µs






B．0.2µs

C．0.6µs






D．0.7µs
25．光栅很亮、亮度失控、满屏回扫线的原因是
A．加速极断





B．灯丝断


C．栅极断





D．聚焦极断
26．烧行输出管的故障原因会是
A．电源电压低




B．行频高



C．逆程电容小




D．行输出阻抗变大
27．三基色分别是
A．R、G、B





B．R、G、Y



C．G、B、Y





D．R-Y、B-Y、Y
28．遥控彩色电视机每次开机都需要重新搜台，其故障可能是
A．AT24C08损坏



B．遥控电路故障



C．AGC电压失常



D．CPU损坏
29．行输出的供电电压是
A．12V






B．25V



C．5V






D．110V
30．图像为一条水平亮线，故障原因会是
A．场同步故障




B．场偏转线圈断路



C．行同步故障




D．行扫描电路故障
31．双声道输出电视机，仅有左扬声器输出声音正常，故障会是____部分。
A．伴音中放





B．右声道功放



C．伴音功放电源




D．伴音鉴频
32．根据三基色原理，将绿、蓝同时叠加在一点会产生
A．白色


B．黄色


C．紫色


D．青色

33．液晶电视屏突然出现部分花斑，且位置固定，这种现象一般是____故障。
A．高压逆变电路




B．液晶屏输入接口电路


C．电源电路





D．SCALER电路
34．彩色电视机屏幕固定部分出现色斑，这种故障点一般在
A．末级视放





B．消磁电路


C．显像管





D．解码电路
35．一只100µF35V的电容故障，可用_____电容代换。
A．100µF25V




B．1000µF35V

C．100µF50V




D．47µF50V
36．在断开负载检查开关电路时，需要接上假负载的原因是
A．保护行管





B．保护人身安全



C．保护开关管




D．保护显像管
37．彩色电视机CPU的正常供电电压是
A．5V


B．12V


C．25V


D．110V
38．_____通常不会造成遥控器的全部按键不起作用。
A．晶振故障





B．红外发射二极管故障


C．电池没电





D．按键矩阵故障
39．造成彩色镶边故障的故障点在
A．亮度延时电路




B．色度滤波器

C．ABL电路




D．SWA滤波器
40．开机无图像、无光栅、有伴音，故障有可能在
A．公共通道





B．解码电路


C．场扫描电路




D．行扫描电路
电冰箱、空调器原理与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．维修中可以改变毛细管的长度。
42．使用钳形电流表测量电流时需要同时卡住供电电源的零线和火线。
43．R600a制冷剂易燃、易爆。
44．电冰箱往复活塞式压缩机高压排气管的管径细。
45．制冷剂充注过多会引起压缩机变凉，产生“液击”。
46．R12制冷系统可以直接用R134a制冷剂代替R12。
47．PTC启动元件是与压缩机的启动绕组串联的。
48．空调室内机组的进风口处装有室温传感器。
49．使用银铜焊条进行铜管与铜管的焊接时不需要使用焊剂。
50．正在运行的空调，若关机后马上开机，空调会立即启动。
三、名词解释题（每小题2分，共8分）
51．汽化
52．干燥过滤器
53．脏堵
54．冷凝器
四、简答题（4小题，共20分）

55．简述电冰箱常用的检漏方法有哪几种？（5分）
56．简述安装分体式空调时排空气的方法。（5分）
57．简述电冰箱插头接在220V插座上，压缩机无反应的故障点有哪些？（4分）
58．简述兆欧表测量压缩机绝缘电阻的方法。（6分）
五、综合题（12分）
59．阐述空调器能制冷、不能制热的故障原因。
电视机原理与维修（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

60．维修中6.8Ω1/2W保险电阻可用6.8Ω1W电阻替换。
61．当荧光屏仅出现一条亮线，应将亮度关小。
62．伴音通道故障检修可以使用信号干扰法。
63．彩色电视机阳极高压电压可用万用表测量。
64．消磁电阻冷态电阻为2kΩ，说明消磁电阻故障。
65．灯丝限流电阻损坏的故障现象会是有伴音、无光栅。
66．I2C总线有两条双向传输线，一条为系统时钟线，另一条是系统数据线。
67．我国电视信号行扫描频率为15600Hz。
68．显像管外锥体外的金属编织线可以作为显像管高压放电的接地点。
69．采用频率分离的方法可将复合同步信号从全电视信号中取出。
七、名词解释题（每小题2分，共8分）
70．色调
71．AFT
72．解码
73．AGC
八、简答题（每小题5分，共20分）
74．行扫描电路主要由哪几部分组成？
75．色度通道常用的检修方法有哪些？
76．检修电视机时保障人身、仪器和电视机安全的措施有哪些？
77．分析有图像、无伴音的主要故障原因有哪些？ 
九、综合题（12分）

78．阐述彩色电视机故障检修的步骤。
PAGE  
电子类专业课试题卷  第 6 页（共 6 页）


