
河南省2014年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
机电与机制类基础课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效

一、选择题（机械基础1-10；机械制图11-15。每小题3分，共45分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．机器的    部分的作用是用以完成运动和动力的传递与转换。
A．原动机

 



B．执行



C．传动


 



D．操纵和控制
2．以下不属于力偶特性的是
A．大小相等

 



B．方向相同


C．作用线平行
 



D．方向相反
3．低碳钢拉伸实验时，首先经历的阶段是
A．弹性变形阶段




B．屈服阶段


C．强化阶段
 
 



D．缩颈阶段
4．6210深沟球轴承代号中2表示
A．内径代号





B．外径代号
C．直径系列代号




D．轴承类型代号
5．普通V带的楔角是

A．40°






B．42°



C．44°


 



D．46°
6．45钢表示平均含碳量为    的钢。

A．0.0045%





B．0.045%


C．0.45%

 



D．4.5%
7．在提升机中为了防止倒转，可以采用    机构。
A．棘轮






B．槽轮



C．曲柄滑块

 



D．齿轮
8．缝纫机踏板机构采用了    机构。
A．双曲柄





B．双摇杆


C．曲柄摇杆

 



D．曲柄滑块
9．下列关于链传动的传动特点，说法正确的是
A．平稳性好，无噪声





B．承载能力小，过载能力弱

C．没有打滑现象，平均传动比比较准确

D．效率低，功率小
10．CA6140普通车床带轮轴采用    可保证电动机连续转动时主轴频繁启动。
A．摩擦片离合器




B．牙嵌式离合器
C．安全离合器




D．超越离合器
11．下列有关机械制图的基本知识，说法正确的是
A．绘图时，不论采用何种比例，图样中所标注的尺寸数值都是所表达对象
的真实大小，与图形比例无关




B．尺寸线可以用轮廓线、轴线或对称中心线代替

C．国家标准规定图样上汉字应写成宋体




D．绘制平面图形时，应先绘制连接线段

12．如图1所示，根据主视图、俯视图，选择正确的左视图。
[image: image1.emf][image: image15.emf]
图1
A．(a)



B．(b)


C．(c)


D．(d)

13．如图2所示，选择正确的移出断面图。
[image: image12.emf]
[image: image13.emf]
图2

A．(a)



B．(b)


C．(c)


D．(d)

14．如图3所示，选择正确的全剖主视图。
[image: image14.emf][image: image2.emf]
图3

A．(a)



B．(b)


C．(c)


D．(d)
15．如图4所示，选择正确的螺纹画法。


图4

A．(a)



B．(b)


C．(c)


D．(d)

机械基础（100分）

二、判断题（每小题2分，共30分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）
16．T10A表示此碳素工具钢为高级优质碳钢。
17．交变应力作用下的疲劳破坏与静应力下的疲劳破坏是相同的。
18．静应力只能在静载荷作用下产生。
19．力矩对物体的转动效果比力偶对物体的转动效果好。
20．磷是碳钢中的有益元素，它能使钢的热脆性降低。
21．带传动的效率和承载能力较低，故不适用于大功率传动。
22．双头螺柱连接广泛应用于经常拆装的场合。
23．铰链四杆机构是否有曲柄，与机构中各杆的相对长度有关。
24．圆轴扭转时，横截面上既有正应力，又有切应力。
25．同时承受弯矩和转矩作用的轴称为转轴。
26．调心滚子轴承承载能力比调心球轴承小。
27．球墨铸铁的牌号用字母“QT”+两组数字表示。
28．优质碳素结构钢通常用于制造机械零件。
29．圆柱凸轮多用于从动件行程不大的场合。
30．轴肩的过渡圆角半径应大于轴上零件内孔的倒角高度。
三、名词解释题（每小题3分，共9分）
31．平面平行力系
32．惰轮
33．渗碳
四、分析与简答题（5小题，共35分）

34．按照含碳量进行分类，碳素钢分为哪几类？其含碳量分别为多少？（6分）
35．简述凸轮机构的组成及特点。（7分）
36．简述楔键连接的特点。（7分）
37．分析链传动的优点与缺点，常见链传动的类型有哪些？（8分）
38．简述低碳钢拉伸和压缩时的力学性能。（7分）
五、计算题（2小题，共26分）
39．如图5支架，杆AB为圆钢，横截面积为600mm2，许用应力为[σ1]=160Mpa，杆BC为正方形横截面的木杆，横截面积为10000mm2，许用应力为[σ2]=8Mpa，在铰接处承受铅垂载荷P的作用，已知P=30kN，若不计自重，试校核钢杆与木杆的强度。（13分）
[image: image3.png]



图5
40．如图6所示，已知轮系中各齿轮齿数Z1=24，Z2=28，Z3=20，Z4=60，Z5=20，Z6=20，Z7=28。试计算传动比
[image: image4.wmf]17

i

，并在答题卡图6上用箭头标出各个齿轮的转向。（13分）
（注意：标在试题卷上无效）
[image: image5.png]



图6
机械制图（105分）

六、尺寸标注题（18分）

41．如图7所示，在答题卡上相应位置补全组合体所缺的6个尺寸。（超过6个尺寸扣分。尺寸数值按1︰1从答题卡中量取，并取整数）
[image: image6.emf]
图7

七、作图题（4小题，共57分）

42．如图8所示，在答题卡上相应位置补画视图中所缺的图线。（每小题7分，共14分）

[image: image7.emf]
图8
43．如图9所示，根据组合体的主视图和左视图，在答题卡上相应位置补画俯视图。（14分）

[image: image8.emf]
图9

44．如图10所示，根据机件的主视图和俯视图，在答题卡上指定位置画出全剖的主视图。（14分）

45．如图11所示，在答题卡上图示位置用近似画法添加螺柱连接图。（15分）

   [image: image9.emf]
图10                            图11
八、看图题（30分）
46．读懂图12所示零件图，回答以下问题，将答案写在答题卡上对应位置。（每空2分，共30分）
（1）该零件图采用一个    图和两个    图来表达零件的结构形状。
（2）标注
[image: image10.wmf]0.012

0.001

16

f

+

-

中，基本尺寸为    ，上极限偏差为    ，公差为    。
（3）左端键槽的定位尺寸为    ，长    ，宽    ，深    。

（4）该零件表面要求最低的粗糙度为    。

（5）标注中，被测要素为    ，公差项目为    ，公差值为    。
（6）主视图中“C1”字母C的含义是    ，1表示    。
[image: image11.png]280HBS;

!
S
M
o~
B
=
el
=
i =
m





图12

(a)          (b)          (c)         (d)





(a)            (b)           (c)          (d)





(a)            (b)           (c)            (d)





(a)              (b)              (c)              (d)








PAGE  
机电与机制类基础课试题卷  第 8 页（共 8 页）


_1462177520.unknown

_1462604841.unknown

