河南省2010年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
电子类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（电冰箱、空调器原理与维修1-20；电视机原理与维修21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）
1．　　不是制冷管道加工专用工具。
A．扩管器

B．割管器

C．弯管器

D．钢丝钳
2．下列选项中对冷冻油要求不正确的是
A．黏度适当





B．浊点高于蒸发温度

C．凝固点足够低




D．闪点足够高
3．“BCD-183W”的含义是
A．家用冷藏冷冻箱，有效容积183L，间冷式

B．家用冷藏箱，有效容积183L，直冷式

C．家用冷冻箱，有效容积183L，间冷式

D．家用冷藏冷冻箱，有效容积183L，直冷式
4．电冰箱按冷却方式不同分类，错误的一项是

A．吸收式

B．间冷式

C．直冷式

D．直冷、风冷混合式
5．关于压缩机的过载保护器说法不正确的是
A．用来控制接通或断开启动绕组
B．过载保护器一般采用蝶形保护器
C．过载保护器串联在压缩机的主线路中
D．具有过流和过热双重保护作用
6．以下关于制冷剂的观点中错误的是
A．制冷剂在冷凝器中完成冷凝

B．在节流过程中制冷剂处于液体状态

C．制冷剂在蒸发器中完成蒸发

D．在压缩过程中制冷剂处于液体状态
7．　　不属于蒸气压缩制冷方式的制冷循环进程。
A．蒸发


B．降温


C．冷凝


D．节流



8．家用电冰箱广泛采用的旋转式压缩机有多种结构，　　不属于旋转式压缩机。
A．螺杆式

B．滚动转子式
C．滑片式

D．容积式
9．制冷剂的节流是在　　完成的。
A．毛细管

B．回气管

C．蒸发器

D．排气管
10．　　不属于电冰箱中化学除臭法。
A．中和反应除臭




B．缩合反应除臭

C．氧化还原除臭




D．分子筛除臭
11．以下不属于电冰箱冷藏箱内温度过低的原因是
A．温控器调节不当



B．温控器的触点黏连

C．制冷剂泄露过多



D．温控器感温包放置位置不对
12．空调器的分类描述错误的是
A．按照集中程度分为集中式、局部式和混合式

B．按照实用功能可分为单冷型和冷热两用型

C．按照系统组合可分为整体式和分体式

D．按照制冷方法可分为全封闭蒸气压缩机式和冷管式
13．房间空调器KFR-35GW的制冷量是

A．350W

B．3500W

C．35W


D．3 5000W

14．热泵型空调器，室内换热器成为冷凝器的工作方式是
A．制冷


B．制热


C．除湿


D．化霜
15．下列不属于电磁阀的是
A．电磁四通换向阀



B．双向电磁阀

C．单向阀





D．专用旁通电磁阀
16．空调器冷凝器一般采用　　吹风散热。
A．轴流风扇

B．离心风扇

C．贯流风扇

D．以上都可以
17．小型家用空调器压缩机上所用电动机一般为

A．步进电动机




B．微型同步电动机

C．单相异步电动机



D．电阻分相电动机

18．家用空调器上常用的化霜控制器不包括
A．波纹管式化霜控制器


B．微压差计除霜控制器

C．薄壳式化霜控制器



D．电子式化霜控制器
19．变频空调器可在供电电压为　　V之间正常工作。
A．110~220

B．160~250

C．110~250

D．90~270
20．空调器压缩机运转不停，下列原因分析正确的是
A．温控器失灵




B．风道受阻
C．电磁阀失灵




D．以上都可能 
21．彩色电视中，对色度信号处理采用行轮换调频方式的电视制式是
A．NTSC制式4.43



B．NTSC制式3.58 
C．PAL制式





D．SECAM制式
22．对于电压合成式高频头，AFT电压控制高频头中的
A．高放管

B．混频管

C．变容管

D．本振管
23．高频头中如果BM电压为0，会引起的故障现象是
A．无图无声





B．有图无声

C．有声无图





D．搜台灵敏度下降
24．彩色电视机的消噪电路失去作用，不会影响到
A．行振荡器

B．中频电路

C．场振荡器

D．电源电路
25．彩色电视机，AGC电路出现故障不会引起　　现象。
A．无图无声





B．跑台
C．接收灵敏度下降



D．图像噪波点多

26．SECAM-I制的第二伴音中频信号是

A．6.5M
Hz

B．6.0MHz

C．5.5MHz

D．4.5MHz
27．我国采用的NICAM制数字多伴音制式，数字伴音的载频为
A．5.85MHz

B．4.43MHz

C．4.40MHz

D．4.25MHz
28．关于动态数字梳状滤波器，说法错误的是
A．可以实现亮、色信号的彻底分离

B．可以有效减少亮串色引起的干涉条纹

C．PAL制和NTSC制所采用的动态数字梳状滤波器是完全一样的

D．可以使普通彩色电视机的图像清晰度由320线提高到400线
29．电视机行扫描电路中，振荡管、激励管和输出管的工作状态是
A．放大






B．甲乙类放大

C．乙类放大





D．开关
30．电视机中行激励电路的作用之一是将行振荡电路送来的矩形脉冲
A．变换成行逆程脉冲



B．进行整形和功率放大

C．变换成行偏转电流



D．进行变频和功率放大
31．　　不会引起水平一条亮线故障。
A．场输出电路不工作



B．场激励电路不工作

C．场偏转线圈开路



D．场同步信号丢失
32．场输出集成电路LA7840的输入引脚⑤脚的信号波形是
A．锯齿波

B．方波


C．正弦波

D．脉冲信号
33．在彩色电视机整流电路中，与整流二极管并联的标值为“103”的电容是
A．高频滤波电容




B．低频滤波电容

C．整流二极管的保护电容


D．交流启动电容
34．彩色电视机的交流电源保险丝烧毁后，可以选择
A．相同电流的普通保险管代用

B．同等电流值的铜丝暂时代用
C．同等电流值的熔丝暂时代用

D．具有延迟特性的相同规格的保险管
35．一台遥控彩色电视机微处理器的复位电路出现故障，它的高电平出现时间大大提前，该电视机出现的故障现象是
A．电视机出现“三无”

B．遥控微处理器能工作，但无法接受遥控指令

C．遥控系统其它都正常，就是不能自动选台

D．开机后起始状态出现随机性（失去记忆）
36．彩色电视机显像管缺少　　不会引起黑屏故障。
A．阳极高压





B．灯丝电压

C．加速极电压




D．聚焦极电压
37．视放电路中蓝基色视放三极管be结短路，可能导致屏幕出现　　故障。
A．缺蓝色





B．满屏蓝色

C．满屏青色





D．满屏紫色
38．大屏幕彩电中，中频通道送给调谐器的RF  AGC信号为
A．电压信号





B．数字脉冲信号

C．调幅信号





D．正弦信号
39．下列选项中不属于超级芯片的是
A．TMPA8803
B．TDA9370

C．VCT3801

D．LA7680
40．遥控电视机在待命状态时，必须有　　直流电压向微处理器供电。
A．5V


B．8V


C．12V


D．3.3V
电冰箱、空调器原理与维修（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．物质在液化的过程中要吸收热量。
42．家用电冰箱的制冷属于深度制冷。
43．风冷式电冰箱属于无霜电冰箱。
44．冰箱内部的照明灯一直亮，一般是电冰箱的门开关坏了。
45．最高环境温度为52℃的空调器采用了特殊的压缩机。
46．如果压缩机壳内听到“嗒嗒”的声音，这是压缩机内部金属的撞击声，表明压缩机内部运动部件因松动而碰撞。
47．按照空调器的冷却方式可以分为水冷式和风冷式。
48．电热型空调器的风道必须用金属薄板加工而成。
49．分体壁挂式空调器安装时室内机高度以紧贴屋顶为佳。
50．普通家用空调器热泵制热时如果室外气温低于﹣5℃，空调器不会运行。
三、名词解释题（每小题2分，共8分）
51．相对湿度
52．冷凝器
53．临界温度
54．膨胀阀
四、简答题（每小题４分，共16分）

55．简述启动控制器的作用，并写出两种常用的启动控制器。
56．电冰箱频繁启动与保护，不能进入正常工作，请分析原因。
57．简述空调器的室内空气循环的工作原理。
58．空调器风机运转正常，但既不能制冷也不能制热，请分析故障原因。
五、综合题（16分）
59． 电冰箱、空调器的管道加工包括哪些内容？如何正确进行管道加工？ 
电视机原理与维修（60分）
六、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

60．同步分离电路能够从全电视信号中分离出色同步信号。
61．等离子显示器属于自身发光显示设备，不需要背光源。
62．测量场扫描波形时，示波器的扫描时间可选用5ms，波形的一个周期在水平方向占4格。
63．红外遥控系统是以可见光中的红外光线作为载体来传送遥控信息的。
64．高频调谐器的混频电路是利用差频方式将高频电视信号与本振信号差频得到固定的中频信号。
65．彩色电视机的基色矩阵电路是将R-Y、B-Y、G-Y三个色差信号送入各自的倒相放大电路的基极，集电极加入亮度信号Y，分别产生R、B、G三基色电信号。
66．OTL场输出电路有两只输出管交替工作，每只输出管承担的电流为偏转电流的一半。
67．彩色电视机的开关电源使用的开关频率约为20KHz。
68．彩色电视机电源电路采用光耦合器件的目的为了实现冷热底板的隔离。
69．ACK电路出现故障可能会引起无彩色故障。
七、名词解释题（每小题2分，共8分）
70．NTSC制
71．I2C总线
72．ACC
73．色纯度
八、简答题（每小题4分，共16分）
74．写出并简单解释光的三要素。
75．彩色电视机为了实现多制式接收，需要解决哪些问题？
76．场扫描电路出现问题会导致哪些常见故障？
77．伴音电路是由哪些部分构成的？
九、综合题（16分）

78．写出电压合成式高频头除天线输入口之外的各引脚名称，并简单解释各引脚功能。
PAGE  
电子类专业课试题卷  第 6 页（共 6 页）


