
河南省2010年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生考试
化工类专业课试题卷
考生注意：所有答案都要写在答题卡上，写在试题卷上无效
一、选择题（化工单元过程及操作1-20；化学实验技术基础21-40。每小题2分，共80分。每小题中只有一个选项是正确的，请将正确选项涂在答题卡上）

1．对大多数液体而言，能使密度下降的因素是 
A．容器的体积




B．温度



C．液体的质量




D．液体的摩尔质量
2．用真空表测量某设备内的压强，读数为10kPa，当地大气压为100kPa，则该设备内的绝对压强为 
A．100kPa

B．90kPa

C．110kPa


D．10kPa
3．求20℃乙醇质量分数为0.4的乙醇水溶液的平均密度（已知20℃时乙醇和水的密度分别为：789kg/m3及998 kg/m3）    
A．800 kg/m3

B．900 kg/m3

C．862 kg/m3


D．902.4 kg/m3
4．液体的粘度随温度如何变化
A．与温度无关




B．随温度升高而升高

C．随温度升高而减小



D．不确定
5．在稳定流动系统中，流体流速与管径的关系是
A．流速与管径成正比



B．流速与管径的平方成正比
C．流速与管径成反比



D．流速与管径的平方成反比 
6．避免气蚀现象的方法是   
A．改变转速





B．泵轴与电机转轴保持水平
C．改变叶轮直径




D．限制泵的安装高度
7．影响沉降室生产能力的主要因素是
A．沉降室的高度




B．器壁的影响

C．沉降室的沉降面积



D．与上述三种因素无关
8．实际操作中采用以下哪种措施调节离心泵的流量
A．改变离心泵的转速



B．出口阀门
C．改变叶轮直径




D．吸入管路上的阀门
9．当被压缩气体易燃易爆时，必须用何种气体置换往复式压缩机气缸及系统内的介质
A．氢气


B．甲烷


C．乙炔



D．氮气
10．实验证明，当流体流动为层流时，Re的范围为   
A．小于2000





B．在2000到4000之间 
C．等于2000





D．大于4000  
11．参与间壁换热的两种流体，若进出口温度一定，传热平均温度差最大时的流向安排是
A．并流


B．折流


C．逆流



D．错流
12．下列强化传热的措施中，错误的是
A．增大传热面积




B．提高传热推动力

C．提高传热系数




D．增加热设备与环境之间的传热速率
13．流体输送设计中，在满足工艺要求的前提下，尽可能减短管路，目的是
A．增加流速





B．降低流速
C．增加流体的阻力



D．降低流体的阻力
14．旋风分离器的压降主要与哪种因素有关
A．颗粒的大小




B．气体在旋风分离器中的旋转圈数

C．气体的速度




D．进口管的宽度
15．下列导热系数最大的材料是
A．气体


B．非金属

C．液体



D．金属
16．吸收操作的依据是利用气体混合物中各个组分在吸收剂中   的差异来分离气体混合物的单元操作。
A．挥发性

B．溶解度

C．极性


  
D．选择性
17．影响吸收速率的因素不包括
A．气液接触面积




B．吸收系数


C．气液接触方式




D．吸收推动力
18．吸收塔的适宜液气比通常是
A．最小液气比




B．最大液气比


C．最小液气比的2～4倍


D．最小液气比的1.1～2倍
19．利用互溶液体混合物中各组分相对挥发度的不同，使其分离的单元操作叫
A．蒸发操作

B．吸收操作

C．蒸馏操作


D．萃取操作
20．液体均相混合物经过精馏塔分离后，在塔顶得到的组分是
A．难挥发组分




B．沸点高的组分



C．任何沸点的组分



D．易挥发的组分
21．选配塞子时，应要求塞子进入瓶颈（或管颈）的部分应不小于塞子本身高度的 
A．1/2


B．1/3


C．1/4



D．1/5
22．有些玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时，不能用哪种方法处理：
A．敲击


B．加热


C．浸润



D．用力拧开
23．可用向下排空气法收集的气体是     
A．氢气


B．氯气


C．二氧化碳


D．氯化氢
24．贮存不同气体的钢瓶其外壳的标志是不同的，氯气瓶身颜色为
A．黑


B．天蓝


C．黄绿



D．红色
25．某化学反应需在120℃的温度条件下进行，不能采用以下哪种方法加热
A．甘油浴

B．水浴


C．石蜡浴


D．油浴
26．用重结晶法提纯的固体物质，其杂质含量一般为
A．5% 以下

B．10%以下

C．15%以下


D．20%
27．标定NaOH溶液常用的基准物质是
A．草酸钠  





B．邻苯二甲酸氢钾



C．乙酸






D．碳酸钠
28．可用间接碘量法测定的是
A．
[image: image25.jpg]




B．
[image: image2.wmf]3

2

O

As



C．维生素C


D．
[image: image3.wmf]7

2

2

O

Cr

K


29．用0.1
[image: image4.wmf]1

·

-

L

mol

的HCl滴定0.1
[image: image5.wmf]1

·

-

L

mol

的
[image: image6.wmf]O

H

NH

2

3

·

时，应选择的指示剂为 
A．甲基橙

B．百里酚酞

C．酚酞



D．中性红
30．可使酸性高锰酸钾酸性溶液褪色的物质是
A．乙炔


B．甲烷


C．乙烷



D．苯
31．组装仪器时，正确的组装顺序为

A．从下到上，从左到右


B．从上到下，从左到右

C．从下到上，从右到左


D．从上到下，从右到左
32．常压蒸馏较适用于分离沸点差     的液态混合物。
A．＞10℃

B．等于10℃

C．＞20℃


D．＞30℃
33．用万分之一的分析天平直接称量金属铜块，其重量为5.0000g，铜块重量的绝对误差为±0.0001g，则其相对误差为
A．±2%

B．±0.2%

C．±0.02%


D．±0.002%

34．可直接用来配制标准滴定溶液的是    
A．固体NaOH
B．浓盐酸

C．高锰酸钾

    D．固体K2Cr2O7
35．采用双指示剂法测定碱样，结果是
[image: image7.wmf]1

V

＞
[image: image8.wmf]2

V

，碱样成分是
A．NaOH和Na2CO3



B．Na2CO3和NaHCO3



C．NaOH和NaHCO3



D．Na2CO3
36．工业乙酸含量的测定可选用的指示剂为
A．甲基橙

B．甲基红

C．酚酞



D．溴甲酚绿
37．醋酸铅试纸是专门用来检验以下哪种物质
A．SO2


B．H2S


C．S



D．SO3
38．可以发生碘仿反应的是
A．乙醛


B．苯酚


C．甲醇



D．丙酮
39．符合朗伯-比尔定律的有色溶液，如果使其最大吸收峰的位置不变，峰的高度降低，应采取的措施是
A．选择合适的参比溶液


B．增加比色皿的厚度

C．稀释有色溶液的浓度


D．增加有色溶液的浓度
40．今有0.1
[image: image9.wmf]1

·

-

L

mol

HCl溶液，实验需用250mL 0.05
[image: image10.wmf]1

·

-

L

mol

HCl溶液，应取多少mL 0.1
[image: image11.wmf]1

·

-

L

mol

HCl来配制？
A．100.0mL


B．125.0mL

C．130.0mL


D．150.0mL 
化工单元过程及操作（60分）
二、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

41．在流动系统中，若各截面上流体的流速、压强、密度等有关物理量仅随位置而改变，但不随时间而变的流动称为定态流动。
42．不管以何种方式传热，热量自发传递的方向总是由低温处向高温处传递。
43．对于平壁导热，壁面越厚，热阻越小。
44．提高无相变时的对流传热措施是降低流速。
45．精馏过程可以没有回流操作。
46．往复泵压缩机调节排气压力时，要同时调节进气阀门，防止抽空和憋压现象。
47．常压操作填料塔用清水吸收焦炉气中的氨，冬季比夏季吸收率高。
48．用水吸收混合气体中的氨，是气膜控制。
49．解吸操作可在高温高压下操作。
50．吸收操作时操作线总是位于平衡线的上方。
三、简答题（共4小题，每小题6分，共24分）

51．离心泵启动前应灌泵，此外还有哪些操作要点？
52．什么是离心沉降？分离气态非均相物系的典型离心沉降设备是什么？
53．吸收剂的进塔条件有哪三个要素？操作中调节这三要素，分别对吸收结果有何影响？
54．精馏塔开车前应做好准备工作，此外还有哪些操作步骤？
[image: image1.wmf]3

2

SO

H

四、计算题（第55题6分，第56题10分，共16分）

55．如图1所示，拟用高位水槽输送水至某一地点，
已知输送任务为0.025
[image: image12.wmf]/s

m

3

，水管规格为φ104×2mm，
若水槽及水管出口均为常压，流体的阻力损失为50
[image: image13.wmf]J/kg

，
问高位水槽液面至少比出口截面高多少米？（6分）             
                                                        图1第55题附图
56．每小时将20kmol含乙醇40%的酒精水溶液进行精馏，要求馏出液中含乙醇89%，残液中含乙醇不大于4%（以上均为摩尔分数），试求每小时馏出液量和残液量（10分） 
化学实验技术基础（60分）
五、判断题（每小题2分，共20分。在答题卡的括号内正确的打“√”，错误的打“×”）

57．在分析天平上取放物体或加减砝码时，必须先休止天平。
58．一个滴瓶上的滴管能用来移取其他试剂瓶的试剂。
59．用图解法处理实验数据，所描绘的曲线必须通过所有作图点。
60．玻璃仪器清洗干净的标准是器壁不挂水珠而形成水膜。
61．加热试管中的液体时，液体量不得超过试管容积的1/2。
62．配制硫酸溶液时，可将水加入浓硫酸中。
63．淀粉-碘化钾试纸可用来检验Br2的存在。
64．有些旋光性物质能使偏振光的振动平面向右（顺时针方向）旋转，称为右旋，α取正值。
65．EDTA标准溶液用碱式滴定管盛装。
66．索氏提取器可用于从茶叶中提取咖啡因。
六、简答题（共4小题，每小题6分，共24分）

67．酸式滴定管如何试漏？(6分)
68．定量分析过程一般包括哪些步骤？(6分)
69．简述重结晶的操作步骤。(6分)
70．水中钙镁含量的测定操作中，所用的缓冲溶液和指示剂分别是什么？滴定达到终点时，溶液的颜色如何变化？(6分)
七、计算题（共2小题，每小题8分，共16分） 

71．称取工业硫酸1.740g，以水定容于250mL容量瓶中，摇匀，移取25.00mL，用
[image: image14.wmf])

(

NaOH

c

=0.1044
[image: image15.wmf]1

·

-

L

mol

氢氧化钠溶液滴定，消耗32.41mL，求试样中硫酸的质量分数？（
[image: image16.wmf]1

4

2

·

04

.

49

)

2

1

(

-

=

mol

g

SO

H

M

）（8分）
72．（1）配制
[image: image17.wmf]1

4

·

1

.

0

)

5

1

(

-

=

L

mol

KMnO

c

溶液2000mL，需称取
[image: image18.wmf]4

KMnO

多少克？（已知： 
[image: image19.wmf]1

4

·

158

)

(

-

=

mol

g

KMnO

M

）（4分）
       （2）称取0.2000g
[image: image20.wmf]4

2

2

O

C

Na

，用
[image: image21.wmf]4

KMnO

溶液滴定，到达终点时，消耗
[image: image22.wmf]4

KMnO

溶液体积为29.30mL，
[image: image23.wmf]4

KMnO

溶液的浓度为多少？（
[image: image24.wmf]1

4

2

2

·

134

)

(

-

=

mol

g

O

C

Na

M

）（4分）
PAGE  
化工类专业课试题卷  第 1 页（共 6 页）


_1336067540.unknown

_1336142810.unknown

_1336142925.unknown

_1336156047.unknown

_1336157336.unknown

_1336142840.unknown

_1336067557.unknown

_1336049274.unknown

_1336054765.unknown

_1336056129.unknown

_1336056168.unknown

_1336056179.unknown

_1336056155.unknown

_1336055701.unknown

_1336051216.unknown

_1336033521.unknown

_1336033615.unknown

_1335962897.unknown

_1336033466.unknown

_1335962755.unknown

